MODELO DE AYUDA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL LICUADO (GNL) A BUQUES COMO COMBUSTIBLE

Autoridad Portuaria de XXXXXX

[fecha]

Versión 260506

Índice

Condición 1ª: Objeto y fundamento legal	1

Condición 2ª: Definición del servicio y modalidades de suministro	1

Condición 3ª: Ámbito geográfico	3

Condición 4ª: Plazo de vigencia de las autorizaciones	3

Condición 5ª: Extinción de las autorizaciones del servicio comercial	3

Condición 6ª: Condiciones y medios para garantizar la seguridad y calidad ambiental del servicio	4

a.	Condiciones de acceso	4

b.	Condiciones y medios de prestación del servicio	4

c.	Condiciones para garantizar la calidad ambiental del servicio	6

d.	Condiciones de protección y seguridad portuaria	7

e.	Riesgo y ventura. Impuestos y gastos derivados de la prestación del servicio. Responsabilidad. Seguro de responsabilidad civil	7

f.	Inicio de la prestación del servicio tras el otorgamiento de autorización	8

Condición 7ª: Suministro de información los usuarios del servicio y a la Autoridad Portuaria	8

Condición 8ª: Garantías	9

Condición 9ª: Tasas portuarias	9

Condición 10ª: Reclamaciones y recursos	10

ANEXO I MODALIDAD STS: CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GNL, BioGNL y e-GNL A BUQUES COMO COMBUSTIBLE	11

ANEXO I MODALIDAD TTS: CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GNL, BioGNL y e-GNL A BUQUES COMO COMBUSTIBLE	18

ANEXO I MODALIDAD PTS: CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GNL, BioGNL y e-GNL A BUQUES COMO COMBUSTIBLE	30

ANEXO II MODALIDAD STS: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR	48

ANEXO II MODALIDAD TTS: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR	57

ANEXO II MODALIDAD PTS: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR	61

## Condición 1ª: Objeto y fundamento legal

El objeto del presente Pliego de Condiciones Particulares (en adelante, PCP) es la regulación de:

- Otorgamiento de autorización (título habilitante) de servicio comercial de suministro de gas natural licuado (en adelante, GNL) a buques, conforme al contenido del artículo 139 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre (en adelante, TRLPEMM) que tengan como objeto la prestación del servicio comercial de suministro de GNL a buques como combustible en el puerto de XXXX, gestionado por la Autoridad Portuaria de XXXX (en adelante, Autoridad Portuaria).

- Tramitación de las validaciones técnicas asociadas a un título habilitante de servicio comercial otorgado conforme al punto 1. anterior, las cuales han de regular el procedimiento y las condiciones específicas de prestación de las operaciones de suministro de GNL para un buque o para un conjunto de buques suministradores o receptores del servicio en el puerto de XXXX, gestionado por la Autoridad Portuaria.

La prestación del servicio de suministro de GNL a buques se realizará conforme al Reglamento UE 2017/352 de 15 de febrero de 2017, por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos (en adelante, Reglamento UE 2017/352), y conforme al TRLPEMM en lo que no se oponga al Reglamento UE 2017/352.

## Condición 2ª: Definición del servicio y modalidades de suministro

De acuerdo con la definición del artículo 2.1 del Reglamento UE 2017/352, se entiende por servicio de suministro de combustible el aprovisionamiento de combustible sólido, líquido o gaseoso o de cualquier otra fuente de energía utilizada para la propulsión del buque.

El presente PCP regula de manera particular el servicio de suministro de GNL a buques como combustible incluyendo dentro de la definición de GNL todos aquellos productos considerados por la industria asimilables a GNL tal como definido por la UNE-EN ISO 23306:2021 incluyendo, entre otros, biometano licuado (BioGNL), GNL sintético (e-GNL) y determinadas mezclas de GNL, por tener éstos propiedades fisicoquímicas muy similares.

El suministro se realizará mediante la/s siguiente/s modalidad/es (texto en rojo: suprimir, modificar y particularizar por la Autoridad Portuaria según proceda):

- Suministro de GNL mediante medios flotantes a buque (STS): Buque suministrador, Buque receptor (con documentación de conformidad de la terminal en las operaciones en muelle).

En el caso de las autorizaciones técnicas de suministro de GNL con medios flotantes (STS) se distinguirá entre:

1.1 Buque suministrador con base en puerto: Cuando el buque suministrador utiliza como puerto de estancia prioritario el de XXXX, de forma que, como mínimo cada año natural durante la vigencia de la autorización, acumule un periodo de permanencia en el puerto de XXXX superior a XXX meses. La Autoridad Portuaria, a la vista de la Memoria de Métodos presentada por el autorizado y cuyo contenido se detalla en el Anexo II-STS del presente PCP, así como de la disponibilidad de puntos de atraque, determinará las condiciones de estancia, respecto al lugar de atraque o fondeo de los buques de suministro en los periodos de inactividad.

1.2. Buque suministrador sin base en puerto: Cuando el buque de suministro efectúe las escalas puntuales por el tiempo necesario para avituallar un buque receptor determinado, incluyendo, en su caso, las operaciones de carga del producto a suministrar en la terminal, sin que, por regla general, se requiera una estancia en otros muelles de atraque.

2. Suministro de GNL mediante camión cisterna a buque (TTS/MTTS): Camión cisterna suministrador, buque receptor y terminal.

3. Suministro de GNL mediante tubería a buque (PTS): Suministrador, buque receptor y Terminal (si es distinta del suministrador).

La planta de regasificación ubicada en el puerto de XXX puede ser considerada dentro de la modalidad PTS. Para esta modalidad de servicio PTS se valorará caso por caso en qué condiciones técnicas pueden llevarse a cabo, con especial atención a las limitaciones que pueda haber por tipo de buque, tamaño y su condición de carga o pasaje, así como, la necesidad de llevar a cabo estudios de compatibilidad en cada caso. Si la operación de PTS se prevé realizar en atraques que dan servicio a una planta de regasificación, el otorgamiento de estas autorizaciones deberá ser compatible y conforme a lo establecido en la regulación del sistema gasista, entre otras, en relación con la contratación y programación de operaciones.

Quedan excluidos del alcance de este pliego los servicios que no incluyan el trasiego o bombeo de combustible, tales como:

- Las entregas desde bidones sin bombeo.

- Las entregas de envases homologados y completamente cerrados.

- Las operaciones de mantenimiento y enfriamiento de tanques del buque.

## Condición 3ª: Ámbito geográfico

- El ámbito geográfico de prestación del servicio es el área portuaria delimitada por la zona de servicio del puerto de XXXXX vigente en el momento de aprobación de este PCP, según figura en la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios aprobada por Orden XXXXX, o la que le sustituya en lo sucesivo.

- En el caso de modificaciones de la zona de servicio, se entenderá que quedan incorporadas automáticamente al ámbito geográfico de prestación del servicio tras su comunicación oficial a los prestadores.

(Esta condición ha de particularizarse por la Autoridad Portuaria en caso de que la prestación se realice en un ámbito limitado de la zona de servicio del puerto).

## Condición 4ª: Plazo de vigencia de las autorizaciones

El plazo máximo de vigencia de las autorizaciones (título habilitante de servicio comercial) para la prestación del servicio de suministro de GNL a buques será de 6 años (plazo de vigencia estándar, a particularizar por la Autoridad Portuaria).

En el caso de las validaciones técnicas de suministro asociadas a cada título habilitante otorgado conforme al párrafo anterior: (a particularizar por la Autoridad Portuaria en función de las características del suministro y las condiciones técnicas del Anexo I del PCP, el plazo máximo es el del título habilitante, sin exceder en ningún caso su vigencia).

Conforme al artículo 139.3 del TRLPEMM, cuando el desarrollo del servicio requiera la ocupación de bienes de dominio público portuario, se tramitará un solo expediente, otorgándose un único título administrativo en el que por el mismo plazo se autorice la actividad y la ocupación del dominio público portuario.

## Condición 5ª: Extinción de las autorizaciones del servicio comercial

De acuerdo con el artículo 139.6 del TRLPEMM, las autorizaciones (títulos habilitantes) se extinguirán por alguna de las causas siguientes:

a) Transcurso del plazo máximo que se disponga en la autorización.

b) Revocación por incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización o en las validaciones técnicas asociadas.

c) Renuncia de la empresa autorizada con un preaviso mínimo de 6 meses.

d) XXXXXX (a particularizar por la Autoridad Portuaria).

La extinción de la autorización (título habilitante) por cualquiera de las razones anteriores no dará derecho a indemnización alguna, ni implicará la asunción, siquiera de forma subsidiaria, de ninguna obligación económica, laboral, contractual o de cualquier otra índole por parte de la Autoridad Portuaria respecto a las que tuviera contraídas el titular de la autorización.

## Condición 6ª: Condiciones y medios para garantizar la seguridad y calidad ambiental del servicio

## Condiciones de acceso

- El acceso al mercado para la prestación del servicio estará sujeto a lo establecido en el Reglamento UE 2017/352 y en el TRLPEMM.

- Toda persona física o jurídica que solicite autorización (título habilitante), así como las validaciones técnicas de suministro asociadas, podrá solicitarlas en cualquier momento presentando ante la Autoridad Portuaria los documentos relacionados en el Anexo II de este Pliego y tendrá derecho a su otorgamiento siempre y cuando acredite el cumplimiento de los requisitos. De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento UE 2017/352, la Autoridad Portuaria podrá limitar el número de prestadores del servicio mediante un procedimiento de selección abierto a todas las partes interesadas que cumplan con los requisitos necesarios para su prestación. (Si la Autoridad Portuaria optara de manera excepcional por limitar el número de prestadores del servicio, el procedimiento de selección requiere la elaboración del PCP, más un pliego de bases que regule el concurso, además del pliego de la concesión si la prestación del servicio exige ocupación de dominio público. La tramitación debe realizarse mediante expediente único conforme al art.139.3 del TRLPEMM. Si al elaborar el PCP ya existen concesiones otorgadas deben identificarse los medios adscritos a la concesión evitando duplicidades con el PCP, así como regular las contraprestaciones por el uso de espacios concesionados si la prestación del servicio así lo exige).

- Los solicitantes deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social.

- Se considerará que los solicitantes se encuentran al corriente de las obligaciones de carácter fiscal y con la Seguridad Social, cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 71, 72 y 73 de la Subsección referida a las prohibiciones de contratar de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

- Las condiciones de acceso son de obligado cumplimiento tanto para la obtención de la autorización como durante toda su vigencia.

## Condiciones y medios de prestación del servicio

- Para la prestación del servicio de suministro de GNL a buques como combustible será imprescindible contar con un título habilitante de servicio comercial y con una validación técnica para las operaciones de suministro asociadas, otorgadas por la Autoridad Portuaria conforme al presente PCP.

- La solicitud de autorización (título habilitante) y de validación técnica se tramitará preferiblemente a través de medios electrónicos.

- Los titulares de las autorizaciones otorgadas prestarán el servicio según lo previsto en el Reglamento UE 2017/352, en el TRLPEMM y en las condiciones establecidas en el presente PCP, evitando en todo momento incurrir en prácticas que restrinjan la competencia.

- El prestador del servicio deberá atender a las instrucciones que la Autoridad Portuaria o la Capitanía Marítima pudieran impartir por razones de seguridad del puerto y cooperación en emergencias.

- La operación ha de desarrollarse conforme a las Condiciones técnicas exigidas para llevar a cabo operaciones de suministro de combustible de GNL a buques que se incluyen en los Anexos I y II de este PCP, conforme a las normas ISO aplicables a la actividad, así como a los procedimientos descritos en las últimas versiones disponibles de las guías de la Asociación Internacional de Puertos y Terminales (IAPH), observando en todo caso la normativa en materia de riesgos y seguridad asociada a las operaciones de suministro de GNL.

6. En el ejercicio de la actividad habrá de contemplarse también la normativa de la Organización Marítima Internacional (en adelante, OMI) relacionada con el suministro de combustible. De acuerdo con el Anexo VI del Convenio MARPOL, los pormenores relativos al combustible entregado se registrarán en una nota de entrega de combustible (bunker delivery note, BDN) que contendrá la información especificada en el citado Anexo VI del Convenio MARPOL y en la normativa europea aplicable a la actividad. En el caso de los suministros PTS efectuados en terminales de regasificación de GNL, la información de entrega deberá registrarse de acuerdo con el formato y los requisitos establecidos en la normativa gasista vigente para las operaciones de carga de GNL.

- Los medios exigidos a cada titular de autorización serán aquellos que garanticen la prestación del servicio en condiciones normales y seguras, conforme a la legislación vigente y a las normas de calidad y seguridad relacionadas con la actividad, para todas las fases de la operación de suministro de GNL.

- El personal tendrá una formación y cualificación profesional acordes con sus funciones, debiendo estar en posesión de las titulaciones y de las certificaciones que la normativa en vigor imponga. La empresa autorizada para la prestación del servicio cumplirá la legislación vigente en cada momento y deberá velar porque los trabajadores reciban la formación continua necesaria para adquirir los conocimientos esenciales para el ejercicio de su función, así como para intervención en emergencias.

- El personal deberá conocer los medios de los que dispone la empresa destinados a las labores de salvamento, extinción de incendios, lucha contra la contaminación y a la prevención y control de emergencias, así como su localización, y estará entrenado para su eficaz utilización.

- El personal estará vinculado al prestador a través de las distintas modalidades contractuales vigentes, sin que exista relación laboral alguna con la Autoridad Portuaria.

- La navegación por las aguas interiores portuarias de las embarcaciones destinadas a este servicio no deberá superar la velocidad máxima establecida en las Ordenanzas Marítimas y Portuarias. En cualquier caso, y salvo caso de fuerza mayor, deberán realizarse a una velocidad que no favorezca la generación de oleaje que perturbe el normal amarre y operativa de las embarcaciones atracadas en muelles adyacentes o fondeadas en las proximidades.

## Condiciones para garantizar la calidad ambiental del servicio

- Las empresas autorizadas deberán cumplir la normativa aplicable en materia medioambiental, las normas medioambientales específicas que, en su caso, se establezcan en el Reglamento de Explotación y Policía, en las Ordenanzas Portuarias y en las instrucciones que pueda dictar la Dirección General de la Marina Mercante, la Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria, así como en los sistemas de gestión ambiental que pudieran resultar aprobados, con arreglo a los objetivos e indicadores de sostenibilidad ambiental. El autorizado será responsable de adoptar las medidas necesarias para prevenir y para paliar los efectos medioambientales resultantes de la prestación del servicio.

- Las empresas autorizadas deberán realizar una evaluación de riesgos y proveerán las garantías financieras que en su caso sean de aplicación conforme a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Estas garantías podrán incluirse en el seguro de responsabilidad civil que se exige de acuerdo con el presente PCP.

- El prestador es responsable de recoger, almacenar y entregar a un gestor autorizado los residuos generados en tareas de mantenimiento de la maquinaria o el equipamiento, así como los residuos producidos en el control y limpieza de vertidos accidentales sobre suelo o agua.

- Cuando en el transcurso de las operaciones se produzcan derrames o vertidos accidentales que afecten al suelo o al agua del puerto, la empresa prestadora adoptara las medidas necesarias para controlar dicha emergencia, así como las medias correctivas apropiadas para devolver el medio a su estado original. En caso de no hacerlo, la Autoridad Portuaria podrá adoptar dichas medidas siendo los gastos generados a cuenta de la empresa prestadora, todo ello con independencia de las sanciones que puedan proceder.

- En el plazo de 1 año (ampliar el plazo si se estima necesario) a partir de la fecha de otorgamiento de la autorización, las empresas autorizadas deberán tener implantado y certificado un sistema de calidad ISO-9000 y un sistema de gestión medioambiental ISO-14001 y/o EMAS cuyo alcance comprenda todas las actividades relacionadas con la prestación de servicio reguladas en la autorización.

- Los medios marítimos adscritos al servicio deberán disponer de un plan de entrega de desechos a las instalaciones portuarias receptoras autorizadas por la Autoridad Portuaria, debiendo estar dicho plan aceptado por las instalaciones afectadas.

- Las empresas autorizadas participarán en los ejercicios de simulacro por contaminación marina y de seguridad organizados por la Autoridad Portuaria. Los ejercicios se programarán con antelación suficiente.

- Los combustibles utilizados por los medios marítimos adscritos al servicio cumplirán lo establecido en el Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes, y se adaptarán a las limitaciones sobre el contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo.

- Las empresas autorizadas desarrollarán su actividad bajo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, haciendo uso de energías renovables en la medida de lo posible y empleando la maquinaria y las técnicas más eficientes energéticamente, que permitan contribuir al ahorro y la eficiencia energética en la demanda conjunta del Puerto, en línea con lo establecido por el paquete de medidas de la UE “FIT for 55” y el Marco Estratégico del sistema portuario en vigor.

## Condiciones de protección y seguridad portuaria

- La empresa prestadora deberá presentar un Plan de medidas de emergencia con el fin de que la Autoridad Portuaria lo integre en su correspondiente Plan de Autoprotección.

- Los titulares de autorizaciones se comprometerán a cumplir las obligaciones o atender las indicaciones relativas a la coordinación de las actividades empresariales.

## Riesgo y ventura. Impuestos y gastos derivados de la prestación del servicio. Responsabilidad. Seguro de responsabilidad civil

- El servicio se realizará por el titular de la autorización bajo su exclusivo riesgo y ventura.

- Serán por cuenta del titular de la autorización todos los impuestos, arbitrios o tasas derivadas de la prestación del servicio, con arreglo a la legislación vigente en cada momento; los consumos de combustible, agua y electricidad; así como cualquier otro servicio que pueda utilizar en el puerto y todos los demás gastos que ocasione la prestación y que sean necesarios para el funcionamiento del servicio, incluyendo el coste de la entrega de desechos a la planta de tratamiento integral.

- La Autoridad Portuaria no será responsable, en ningún caso, de los daños producidos a terceros como consecuencia de la prestación del servicio, siendo, en su caso, responsabilidad del titular de la autorización los daños y perjuicios que éste pueda producir durante el desarrollo de la actividad. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, esta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. En el caso de que las embarcaciones u otros medios dedicados al servicio sean arrendados o fletados, la empresa autorizada será igualmente responsable frente a terceros de los daños ocasionados por dichos medios.

- Antes de comenzar la actividad, la empresa prestadora deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños causados durante la prestación del servicio cuya responsabilidad recaiga sobre el prestador, así como las indemnizaciones por riesgos profesionales. La cuantía de dicho seguro debe ser, en todo caso, igual o superior al/a los siguiente/s valor/es:

  - XXXX euros por cada siniestro (modalidad STS)

  - XXXX euros por cada siniestro (modalidad TTS)

  - XXXX euros por cada siniestro (modalidad PTS)

## Inicio de la prestación del servicio tras el otorgamiento de autorización

El autorizado debe estar en disposición de prestar el servicio en el plazo máximo de un mes (ampliar este plazo por la Autoridad Portuaria si resulta necesario) a partir de la fecha de notificación del otorgamiento de la validación técnica. No obstante, en el caso de renovación de la autorización, no podrá quedar interrumpida la prestación del servicio.

## Condición 7ª: Suministro de información los usuarios del servicio y a la Autoridad Portuaria

- El prestador del servicio deberá facilitar a la Autoridad Portuaria la información detallada que ésta precise para ejercer su responsabilidad de control sobre la correcta prestación del servicio, de forma que pueda verificar el cumplimiento del Reglamento UE 2017/352, el TRLPEMM y este PCP, así como llevar a cabo las obligaciones de registro de proveedores de combustible derivadas del cumplimiento del Anexo VI del Convenio MARPOL y la normativa europea y española aplicable.

- La información a suministrar por el prestador del servicio incluye en todo caso la entrega de la nota de entrega de combustible (bunker delivery note, BDN) o informe de la terminal de regasificación con las características de calidad y volumen de combustible suministrado de cada operación. En los suministros de BioGNL y e-GNL se aportará la Prueba de Sostenibilidad asociada (Proof of Sustainability, PoS).

- El prestador del servicio presentará cuando sea requerido por la Autoridad Portuaria un informe detallado sobre la prestación del servicio, en el plazo de XX días.

- El prestador deberá notificar a la Autoridad Portuaria cualquier modificación que afecte al contenido de la documentación presentada para obtener el título habilitante o las validaciones técnicas que se produzca con posterioridad a su otorgamiento.

- La Autoridad Portuaria respetará el carácter confidencial de la información suministrada, debiendo ésta ser solicitada a los prestadores de forma transparente y no discriminatoria conforme a lo establecido en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

## Condición 8ª: Garantías

- A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este PCP y de los daños y perjuicios que pudieran producirse, el titular de la autorización deberá constituir antes de iniciar su actividad una garantía a favor de la Autoridad Portuaria, cuya cuantía será como mínimo de XXXX euros.

- La garantía se constituirá en metálico, mediante transferencia bancaria, cheque nominativo conformado a nombre de la Autoridad Portuaria de XXX o mediante aval bancario o de compañía de seguros, conforme al modelo que apruebe la Autoridad Portuaria. La garantía, que será solidaria, podrá ser otorgada por persona o entidad distinta del titular de la autorización, entendiéndose, en todo caso, que la garantía queda sujeta a las mismas responsabilidades que si fuese constituida por él mismo y sin que puedan utilizarse los beneficios de exclusión, división y orden.

- La constitución de la garantía no supone en ningún caso que la responsabilidad del titular de la autorización quede limitada a su importe.

- A vencimiento de la autorización se llevará a cabo la devolución de la garantía o su cancelación, una vez satisfecho el pago de las obligaciones pendientes con la Autoridad Portuaria y siempre que no proceda la pérdida total o parcial de la misma por responsabilidades en que hubiera incurrido el prestador del servicio y no hayan sido abonadas.

- El incumplimiento de las obligaciones económicas y de las condiciones establecidas en este PCP por parte del prestador permitirá la ejecución o disposición inmediata de la garantía constituida.

- Cuando la Autoridad Portuaria tuviese que hacer uso de la garantía, total o parcialmente, el prestador vendrá obligado a reponerla o complementarla en el plazo de XX días, contado desde el acto de disposición.

## Condición 9ª: Tasas portuarias

Los titulares de autorizaciones para la prestación del servicio de suministro de GNL a buques como combustible abonarán las siguientes tasas:

- Tasa de actividad

- La cuota íntegra de la tasa se calculará aplicando a la base imponible el tipo de gravamen de acuerdo con lo siguiente:

  - La base imponible serán las unidades de energía (MWh)/toneladas suministradas (a particularizar por la Autoridad Portuaria).

  - El tipo de gravamen, de acuerdo con los criterios y límites establecidos en el artículo 188.b) del TRLPEMM, será de: XX € por unidad de energía (MWh)/tonelada suministrada (a particularizar por la Autoridad Portuaria).

  - El tipo de gravamen se actualizará conforme a lo establecido en el artículo 190 del TRLPEMM.

- El abono de las tasas se realizará con periodicidad trimestral (a particularizar por la Autoridad Portuaria si se estima otro plazo).

- El importe de la cuota íntegra anual devengada por la Autoridad Portuaria por este concepto tendrá los límites que se establecen en el artículo 188.b del TRLPEMM.

- Tasa del buque: Esta tasa se liquidará a los titulares de autorizaciones para suministro de GNL mediante buque (STS) conforme a lo establecido en los artículos 194 a 204 del TRLPEMM.

- Otras tasas que puedan resultar de aplicación conforme a lo establecido en el TRLPEMM: (a particularizar por la Autoridad Portuaria).

## Condición 10ª: Reclamaciones y recursos

- Cualquier interesado podrá presentar las reclamaciones que considere conforme al procedimiento de tramitación de reclamaciones que se determine.

- Conforme a lo establecido en el artículo 16.7 del Reglamento UE 2017/352, el procedimiento para la tramitación de las reclamaciones y recursos por supuestos incumplimientos de dicho Reglamento será el procedimiento contencioso-administrativo regulado por la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Las autoridades competentes para resolver dichas reclamaciones son los órganos jurisdiccionales del orden contencioso administrativo.

# ANEXO I MODALIDAD STS: CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GNL, BioGNL y e-GNL A BUQUES COMO COMBUSTIBLE

- Procedimiento para la obtención de una validación técnica de suministro de GNL STS

- Exigencia de otorgamiento previo de una autorización de servicio comercial:

El desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios en el dominio público portuario está sometido al régimen jurídico previsto en el TRLPEMM. Por otra parte, la prestación de servicios comerciales requiere la obtención previa de una autorización (título habilitante) a otorgar por la Autoridad Portuaria.

Todas las partes mencionadas en este Anexo I deberán acreditar que cumplen las condiciones y habilitaciones exigidas en este Pliego para la prestación del suministro correspondiente.

El prestador del servicio deberá disponer de una autorización, de carácter administrativo, para operar en el puerto XXXX, si bien esta autorización de servicio comercial (título habilitante) no implica que se puedan realizar operaciones concretas de suministro. Para poder realizar operaciones concretas se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- El prestador dispone de una autorización de servicio comercial (título habilitante) tras la presentación de la documentación del apartado 1 del Anexo II-STS del presente PCP.

- El prestador ha obtenido resolución de validación técnica para el/los tipo/s de operación que desea realizar tras la presentación de la documentación del apartado 2 del Anexo II-STS del presente PCP.

- La operación de suministro se ajusta a las condiciones establecidas en los documentos 1,2 y 4.

- La operación de suministro se notifica a la Autoridad Portuaria presentando la documentación del apartado 3 del Anexo II-STS del presente PCP.

Se permitirá la presentación de una única solicitud de autorización de servicio comercial y validación técnica en el mismo expediente, que se tramitarán de forma paralela.

Una vez cumplido todo el procedimiento anterior de acuerdo con las especificaciones descritas en el presente Anexo I, el prestador estará autorizado a efectuar la operación de suministro.

- Procedimiento de validación técnica para operaciones de suministro de GNL Buque a Buque (STS) en el puerto de XXXX

Se podrá tramitar en el mismo expediente la validación de diversas tipologías de buques receptores, siempre que se presente la documentación específica para cada tipología de buques receptores.

La validación técnica es el documento que permite, obtenida previamente la autorización (título habilitante) de servicio comercial, la prestación del servicio de suministro de GNL de forma segura en la modalidad STS para uno o diversos buques suministradores y para una o diversas tipologías de buques receptores: Buques de pasaje, incluyendo cruceros, transbordadores..etc), Buques car carrier (incluyendo car carrier, roro...etc), Buques de carga (incluyendo general, petroleros, LNG, quimiqueros), Otros en las zonas del puerto XXXX analizadas y habilitadas para llevar a cabo este tipo de operativas.

El procedimiento de tramitación del expediente de validación técnica se resume en los siguientes puntos:

  - La solicitud de validación técnica de suministro STS se dirigirá a la Autoridad Portuaria y se presentará, por parte del prestador con autorización del servicio comercial o de forma simultánea a su tramitación, por registro, correo electrónico, o la plataforma electrónica que habilite la Autoridad Portuaria. En esta solicitud se incluirá la identificación de la empresa suministradora con autorización de servicio comercial, el buque suministrador, las tipologías de buques receptores a las que se pretende suministrar, muelles, terminales o fondeaderos habilitados donde se prestará el servicio, y una estimación de las operaciones a realizar y de los volúmenes a suministrar. Junto a la solicitud se presentará la documentación de carácter técnico listada en el apartado 2 del Anexo II del presente PCP.

  - El plazo para tramitar el expediente de validación técnica de suministro de GNL-STS para uno o distintos tipos de buques receptores será de 15 días hábiles. Cabe resaltar que el expediente no se empezará a tramitar hasta que no se haya presentado toda la documentación listada en el apartado 2 del Anexo II de este PCP.

  - La Autoridad Portuaria solicitará a la Capitanía Marítima informe sobre las condiciones técnico-náuticas del servicio, así como informe de idoneidad del buque suministrador, el cual será válido para todas las Capitanías Marítimas mientras se mantengan las condiciones del buque informado. La emisión del informe sobre las condiciones técnico-náuticas dependerá de los análisis de riesgos para la operativa solicitada. El plazo de emisión de ambos informes por la Capitanía Marítima deberá ser inferior a 15 días hábiles.

  - Una vez revisada la documentación y obtenidos los informes de la Capitanía Marítima conforme al apartado anterior, la Autoridad Portuaria emitirá la resolución de validación técnica para aquellas tipologías de buques receptores que estime. La resolución incluirá los informes preceptivos y las condiciones técnicas del presente Anexo I para la modalidad STS. La resolución de validación técnica implica la aceptación y cumplimiento por el solicitante de los requisitos del presente PCP y de sus Anexos.

  - El plazo de vigencia de la validación técnica será como máximo el mismo que el plazo de autorización de servicio comercial, es decir, 6 años, contados a partir de la fecha de firma de la resolución de validación técnica por parte de la Autoridad Portuaria.

- Procedimiento de revisión o de renovación de una validación técnica para operaciones de suministro de GNL Buque a Buque (STS)

3.1. El autorizado podrá solicitar una revisión de la validación técnica por cualquier variación de las condiciones del servicio como, por ejemplo, incorporación de un nuevo buque suministrador, ampliación de los tipos de buques receptores, ampliación a nuevos muelles o zonas del puerto, cambio en condiciones de operaciones simultáneas (SIMOPS), cambios en el buque suministrador (cambio de propietario o de compañía ISM, obras de reforma o similares).

Se realizará un nuevo estudio de validación con las nuevas condiciones propuestas por el prestador y su resultado se asociará a su correspondiente autorización de servicio comercial (título habilitante).

3.2 La solicitud de renovación de una validación técnica será solicitada en el trimestre anterior a su fecha de expiración. En esta solicitud, si no hay cambios respecto a la validación técnica inicial, se indicará que los requisitos y documentos siguen siendo válidos y vigentes. En caso de que alguno de los requisitos o documentación deba ser renovada, se indicará en la solicitud y se presentará por Registro o la plataforma electrónica que habilite la Autoridad Portuaria la documentación a renovar.

3.3. Se seguirá el mismo procedimiento que en la tramitación del expediente de validación técnica del apartado 2. Anterior, incluyendo la petición de informes a la Capitanía Marítima, tras la cual la Autoridad Portuaria emitirá la resolución correspondiente y la notificará al solicitante.

3.4. La validación técnica podrá renovarse por un periodo máximo de 6 años.

- Procedimiento de Notificación de Operaciones de Suministro de GNL Buque a Buque (STS)

Con carácter previo a la realización de cualquier operación física de suministro, el prestador deberá disponer de una autorización (título habilitante) y una validación técnica válida para la operación a efectuar. La operación deberá en todo caso ajustarse a las condiciones establecidas en el documento de validación técnica.

Finalmente, con una antelación mínima de 24 horas antes de la operativa, el prestador notificará al centro de control y a todas las partes implicadas su intención de realizar la operación física de suministro, aportando la documentación recogida en el Anexo II-modalidad STS del presente PCP en su apartado 3. Documentación para la Notificación previa a cada operación.

5. Requisitos mínimos que ha de cumplir el prestador del servicio de suministro de GNL-STS para poder operar en el dominio público portuario

Los requisitos técnicos del suministro vienen regulados por las normas sectoriales, cuya aplicación debe quedar garantizada.

La Administración Portuaria en consenso con la Administración Marítima establecen los siguientes criterios mínimos para operar en el dominio público portuario. La Administración Marítima podrá establecer un plazo transitorio, durante el cual un buque que ya esté operando como medio material adscrito al servicio comercial de suministro y que no cumpla alguno de los requisitos establecidos en el apartado siguiente, pueda adecuarse a los mismos.

- Requisitos administrativos

- EL buque conservará el pabellón de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo.

- EL buque de suministro estará sujeto a las inspecciones y controles previstos en el Reglamento de inspección y certificación de buques civiles, aprobado por el Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, o por Reglamento por el que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles, aprobado por el Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre.

- El buque de suministro antes de comenzar a operar deberá cumplir con el Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima, aprobado por el Real Decreto 186/2023, de 21 de marzo.

- Cuando el buque suministrador tenga concedida alguna exención, dispensa o equivalencia, de acuerdo con lo establecido en algún convenio internacional del que España sea Parte, y desee operar en un puerto español, la compañía ISM deberá primeramente comunicar los detalles y a continuación deberá obtener la aceptación previa de la Administración Marítima española para poder operar con esas exenciones, dispensas o equivalencias otorgadas por su Bandera.

b.	Requisitos técnicos y documentales

            - El buque estará certificado conforme a los Instrumentos Internacionales de los que España es parte, habilitándole al tráfico internacional.

            - El buque estará clasificado por una organización reconocida por la Comisión Europea. Adicionalmente, el certificado de clase emitido conforme a la Regla SOLAS II-1 parte A-1/3.1, incluirá la mención “GAS BUNKER” o similar.

            - El buque cumplirá con MSC.1/Circ. 1668, interpretación unificada relativa a los dispositivos de los manifolds de toma de combustible instalados en los buques de aprovisionamiento de GNL previstos en el código IGC, así como con las demás circulares aplicables actualizadas.

            - Se recomienda que el buque de suministro sea tipo 1G (2.1.2 del código IGC), especialmente cuando el servicio comercial de suministro se preste en la zona I del puerto.

            - El buque suministrador dispondrá de una hélice de proa (bow thruster). Adicionalmente, y salvo que el buque cuente con la asistencia de remolcador durante las maniobras, o el suministro de combustible no se efectúe en la Zona I, el buque suministrador dispondrá de dos propulsores independientes, ya sea por medio de conjuntos de eje, hélice y timón (o único timón central), o propulsores de tipo azimutal. Cada propulsor será alimentado por una fuente de energía independiente como mínimo.

            - El buque dispone de un documento de aprobación del instrumento de estabilidad de conformidad con el punto 2.2.6 del código IGC.

            - EL buque dispondrá de un manual de mantenimiento del sistema de transferencia de GNL (brazos de carga, manifold, sistema de desacople de emergencia, expansiones, bridas, etc); dicho sistema cumplirá los requisitos del código IGC/IGF o los mencionados en el apartado 5.3 de la norma ISO 20519. El sistema de transferencia será mantenido y revisado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Las mangueras de suministro estarán certificadas y aprobadas, y serán aportadas por el buque suministrador. Adicionalmente, el sistema de gestión de la seguridad operacional del buque incluirá un apartado dedicado a las inspecciones periódicas de las mangueras de suministro, con el fin de que garantice que mantienen la conductividad, estanqueidad e integridad física.

c.  Requisitos operacionales

      - El prestador del servicio identificará los datos de contacto 24/7 del Designated Person Ashore (DPA) de la compañía ISM de suministro, obligándose a notificar inmediatamente cualquier cambio de la compañía ISM contratada o del DPA a la Capitanía Marítima correspondiente.

      - Si la compañía ISM no está ubicada en el Espacio Económico Europeo, designará a un representante permanente en España o en un Estado del Espacio Económico Europeo, aportando a tal efecto una carta justificativa firmada por ambas partes.

      - La clasificación del historial de la compañía ha de ser “normal” o “satisfactorio” conforme al Reglamento (UE) 802/2010 de la Comisión Europea de 13 de septiembre de 2010 por el que se aplican las disposiciones del artículo 10, apartado 3, y del artículo 27 de la Directiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al historial de las compañías que pueden consultarse a través de https://portal.emsa.europa.eu/web/thetis/company-performance-calculator

      - La compañía ISM que gestiona el buque suministrador habrá implantado un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional conforme a los requisitos del código ISM, y estará certificado   de acuerdo con las disposiciones del capítulo IX del anexo del SOLAS, en su redacción vigente o, el Reglamento 336/2006 sobre la aplicación en la Comunidad del Código internacional de gestión de la seguridad. Entre los procedimientos específicos del sistema se encontrará expresamente los de suministro de combustible GNL a buques mediante la modalidad STS, y los cuales abarcan tanto la operativa ordinaria como la respuesta ante las emergencias en puerto.  En particular, la compañía ISM declara que su tripulación está familiarizada con dichos procedimientos.

      - Declaración responsable del DPA comunicando que las tripulaciones asignadas al buque suministrador  han recibido formación específica, de conformidad con lo establecido en la sección 18.7 del Código IGC y en la regla V/1-2 del Convenio STCW 2010, es decir: formación avanzada IGC para Capitán, oficiales y toda persona directamente responsable de las precauciones y manipulación del gas, y formación básica IGC para los tripulantes que tengan asignados cometidos y responsabilidades específicas relacionados con la carga o el equipo de carga.

      - La tripulación del buque suministrador debe ser suficiente para atender simultáneamente tanto la operativa de suministro como el gobierno del buque. En caso contrario, la Capitanía Marítima podrá suspender las operaciones y exigir el enrole de tripulantes adicionales a fin de garantizar en todo momento la seguridad de la operativa.

      - La compañía dispondrá de una evaluación de riesgos HAZID/HAZOP de la operación que informe de la viabilidad del abastecimiento entre el buque suministrador y los buques tipo receptores. La evaluación cubrirá la conexión, transferencia y desconexión y debe ser elaborada por una compañía que cuente con reconocido expertise en el sector marítimo.

      - El buque dispone de un modelo de Joint Plan of Bunker Operations que cubre toda la información recogida en la presente instrucción de servicio y en la bunker checklist de la IAPH.

      - El buque dispone de un plan de gestión del Boil-off gas que cubre todas las fases de las operaciones de suministro de combustible, así como las correspondientes a su estancia en puerto.

      - El buque dispone de un Estudio de amarre que describe los medios de amarre y las defensas instaladas, y que incluya una metodología de estudio de la viabilidad del amarre: presentando un ejemplo en aguas protegidas y otro en la zona de fondeo.

      - Se adoptará la última versión actualizada de la lista de comprobación de seguridad actualizada para suministrar combustible de GNL en la modalidad STS publicada por la IAPH. La compañía mantendrá a disposición de la administración portuaria y marítima las listas de comprobación y demás documentos relativos a cada operación de suministro de combustible.

  - Requisitos a considerar en la operaciones en relación con el buque receptor

    - El buque receptor contará con el certificado de clase en vigor, en el que conste la anotación para utilizar GNL como combustible.

    - Los buques receptores de pasaje deberán cumplir con la parte G del Capítulo II-1 del Convenio SOLAS, lo cual debe quedar reflejado en la casilla correspondiente de sus respectivos Certificados Internacionales de Seguridad de Buques de Pasaje.

    - Los buques receptores que sean Naves de Gran Velocidad cumplirán con la parte G del Capítulo II-1 del Convenio SOLAS, es decir, deberá cumplir con lo prescrito en el Código IGF, lo cual deberá quedar acreditado mediante un escrito oficial de la Administración de bandera.

    - Los buques receptores de carga deberán cumplir con la parte G del Capítulo II-1 del Convenio SOLAS, lo cual debe quedar reflejado en la casilla correspondiente de sus respectivos Certificados Internacionales de Seguridad de Buques de Carga.

    - La tripulación de los buques receptores ha recibido formación específica, de conformidad con lo establecido en la Parte D del Código IGF y en la regla V/3 del Convenio STCW, es decir, formación avanzada IGF para Capitán, oficiales de máquinas y toda persona directamente responsable de las precauciones y utilización del gas, y formación básica IGF para los tripulantes encargados de cometidos específicos de seguridad vinculados a las precauciones debidas al gas, su utilización o respuesta en caso de emergencia.

    - El buque receptor dentro de su Plan de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque, dispone de procedimientos específicos para la recepción de combustible de GNL, que cubre la operativa normal y direcciona satisfactoriamente las diferentes situaciones de emergencia que puedan producirse.

# ANEXO I MODALIDAD TTS: CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GNL, BioGNL y e-GNL A BUQUES COMO COMBUSTIBLE

- Procedimiento para la obtención de una validación técnica de suministro de GNL TTS/MTTS

- Exigencia de otorgamiento previo de una autorización de servicio comercial

Todas las partes mencionadas en este Anexo I deberán acreditar que cumplen las condiciones y habilitaciones exigidas en este Pliego para la prestación del suministro correspondiente.

El prestador del servicio deberá disponer de una autorización, de carácter administrativo, para operar en el puerto XXXX, si bien este título habilitante no implica que se puedan realizar operaciones concretas de suministro. Para poder realizar operaciones concretas se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- El prestador dispone de una autorización de servicio comercial (título habilitante) tras la presentación de la documentación del apartado 1 del Anexo II-TTS del presente PCP.

- El prestador ha obtenido resolución de validación técnica para el/los tipo/s de operación que desea realizar tras la presentación de la documentación del apartado 2 del Anexo II-TTS del presente PCP.

- La operación de suministro se ajusta a las condiciones establecidas en los documentos 1,2 y 4.

- La operación de suministro se notifica a la Autoridad Portuaria presentando la notificación de suministro según el modelo contenido en el Anexo I, parte 1.a).

Se permitirá la presentación de una única solicitud de autorización de servicio comercial (título habilitante) y validación técnica en el mismo expediente, que se tramitarán de forma paralela.

Una vez cumplido todo el procedimiento anterior de acuerdo con las especificaciones descritas en el presente Anexo I, el prestador estará autorizado a efectuar la operación de suministro.

- Procedimiento de validación técnica para operaciones de suministro de GNL TTS/MTTS en el puerto de XXXX

La validación técnica es el documento que permite la prestación del servicio de suministro de GNL de forma segura en la modalidad TTS para una o diversas tipologías de buques receptores (pasaje, transbordadores, portacontenedores, car carrier o RoRo, graneleros o buques de carga general o LoLo, petroleros o quimiqueros y otros) en las zonas del puerto XXXX analizadas y habilitadas para llevar a cabo este tipo de operativas. Podrá ser solicitado una vez obtenido el título habilitante.

Se podrá tramitar en el mismo expediente la validación de diversas tipologías de buques receptores, siempre que se presente la documentación específica para cada tipología de buques receptores. Podrá ser solicitada una vez obtenida

El procedimiento de tramitación del expediente de validación técnica se resume en los siguientes puntos:

  - La solicitud de validación técnica de suministro TTS se dirigirá a la Autoridad Portuaria y se presentará, por parte del prestador con autorización del servicio comercial o de forma simultánea a su tramitación, por registro o la plataforma electrónica que habilite la Autoridad Portuaria. En esta solicitud se incluirá la identificación de la empresa prestadora con autorización de servicio comercial, las tipologías de buques receptores a las que se pretende suministrar, muelles y terminales habilitados donde se prestará el servicio. Junto a la solicitud se presentará la documentación de carácter técnico listada en el apartado 2 del Anexo II – TTS del presente PCP.

  - El plazo para tramitar el expediente de validación técnica de suministro de GNL-TTS para uno o distintos tipos de buques receptores será de 15 días hábiles. Cabe resaltar que el expediente no se empezará a tramitar hasta que no se haya presentado toda la documentación listada en el apartado 2 del Anexo II de este PCP.

  - Una vez presentada la documentación, la Autoridad Portuaria emitirá la resolución de validación técnica y las condiciones técnicas del presente Anexo I para la modalidad TTS. La resolución de validación técnica implica la aceptación y cumplimiento por el solicitante de los requisitos del presente PCP y sus Anexos.

  - El plazo de vigencia de la validación técnica será como máximo el mismo que el plazo de autorización de servicio comercial, es decir, 6 años, contados a partir de la fecha de firma de la resolución de validación técnica por parte de la Autoridad Portuaria.

  - La validación técnica podrá renovarse, previa solicitud y acreditación del prestador del cumplimiento de los requisitos previstos en el presente PCP. La validación técnica podrá renovarse por un periodo máximo de 6 años.

- Procedimiento de revisión de una validación técnica para operaciones de suministro de GNL TTS/MTTS

  - El autorizado podrá solicitar una revisión de la validación técnica por cualquier variación de las condiciones del servicio como, por ejemplo, ampliación de los tipos de buques receptores, ampliación a nuevos muelles o zonas del puerto o cambio en condiciones de operaciones simultáneas (SIMOPS).

Se realizará un nuevo estudio de validación con las nuevas condiciones propuestas por el prestador y su resultado se asociará a su correspondiente autorización de servicio comercial (título habilitante).

3.2 Se seguirá el mismo procedimiento que en la tramitación del expediente de validación técnica del apartado 2 anterior, tras la cual la Autoridad Portuaria emitirá la resolución correspondiente y la notificará al solicitante.

- Notificación de cada operación individual e instrucciones operativas suministro TTS/MTTS:

  - La notificación de un suministro a través de camión cisterna deberá efectuarse por correo electrónico (o bien a través de otros medios que determine la AP), con al menos 24 horas de antelación a la operación, y debe ir dirigida al departamento XXX, a la dirección de correo electrónico XXXXX, entre las XX y las XX horas en días laborables. En la notificación debe indicarse en el asunto: “Notificación de suministro de GNL, Bio-GNL y e-GNL” e ir incluido el nombre del buque, el muelle en el que se solicita autorización para efectuar el suministro, la empresa suministradora, la cantidad de combustible a suministrar, fecha y hora prevista de inicio y finalización de la operación, las matrículas de los camiones cisterna, el nombre de los conductores de los vehículos, la matrícula del vehículo auxiliar y el nombre y número de teléfono del consejero de seguridad designado por la empresa transportista, según el modelo del Anexo I.a) siguiente.

  - Las modificaciones a la notificación de suministro que no tengan consecuencias respecto de la viabilidad del suministro (matrículas, nombre de los conductores de los vehículos, etc.) podrán comunicarse en un plazo inferior a 24 horas de antelación al inicio de la operación.

  - Debe informarse a la empresa consignataria del buque de la realización de este suministro, para que organice con la empresa terminalista la distribución de los espacios en la terminal para poder mantener las distancias de seguridad y tener habilitada una vía de escape para las cisternas en caso de emergencia.

  - En las operaciones de avituallamiento, se podrá contar con un vehículo auxiliar destinado al apoyo logístico de la operación y deberá estar presente un responsable instruido que colaborará con el conductor en las labores de avituallamiento y que será la persona responsable de velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección medioambiental y la que notificará al Centro de Control de la Autoridad Portuaria el inicio y final de la operación.

  - De disponerse, el vehículo auxiliar de asistencia deberá llevar la siguiente dotación de emergencia: explosímetro, señales de aviso de peligro (vehículo en descarga), herramientas antideflagrantes, equipo personal ignífugo y antiestático, extintor 50 kg polvo ABC, válvulas de seguridad, acoples, bridas, mangueras, etc.

  - Antes del comienzo de la operación se debe cumplimentar la “Lista de Seguridad” que figura en el Anexo I.b). En caso de darse una o varias respuestas negativas a alguna de las preguntas de la “Lista de Seguridad” deberán atenerse a lo siguiente:

    - No comenzar las operaciones de suministro.

    - Poner en conocimiento de la Autoridad Portuaria:

a) Los puntos de la lista que no se cumplen y causas

b) Acuerdos alcanzados entre el capitán del buque y el conductor de la cisterna sobre precauciones de seguridad especiales para efectuar el suministro con las deficiencias del punto a.

c) Solicitud de autorización de continuar la operación con las medidas propuestas.

No se realizará ninguna operación hasta que los puntos de la “Lista de Seguridad” sean contestados afirmativamente o, en su defecto hasta que se haya obtenido permiso expreso de la Autoridad Portuaria.

- Normas generales

- Se debe separar físicamente esta operación del resto de actividades del puerto.

- El buque debe estar amarrado al muelle asignado para la operación (nunca abarloado a otro buque).

- La zona donde se va a realizar la operación debe estar señalizada y delimitada con vallas y/o conos, y restringirse el paso a personal ajeno a la operación, tanto en tierra como en los canales navegables del puerto. Se despejará una zona de muelle para la salida rápida del camión de suministro u otros en caso de emergencia.

- Toda persona que acceda a las inmediaciones de la zona de descarga deberá estar identificada y conocer los procedimientos de seguridad establecidos.

- El buque debe tener enarbolada la bandera “B” del Código Internacional de Señales, o la luz roja equivalente, si es de noche.

- El conductor del camión dispondrá de una copia de la autorización de suministro.

- Se prohíbe el suministro mientras se realiza carga o descarga de mercancía u operaciones de avituallamiento con ayuda de medios mecánicos que puedan provocar la caída de objetos sobre la zona de descarga y/o la escora del buque, lo que afectaría a la operación de suministro.

- En ningún caso se suministrará combustible a un buque escorado o con condiciones de estabilidad, flotabilidad o francobordo comprometidas.

- En caso de condiciones climatológicas adversas que puedan afectar a la seguridad de la operación, ésta se debe interrumpir inmediatamente.

- Se debe realizar la descarga de la electricidad estática del vehículo antes del inicio de la operación y utilizar en todo momento herramientas antideflagrantes para evitar la aparición de chispas.

- En caso de que la prestación del servicio sea realizada en zona donde se dispongan de instalaciones para la prestación del servicio de suministro eléctrico a buques (OPS), el prestador del servicio de suministro de combustible deberá coordinarse con el prestador del servicio de OPS de modo que se garanticen las condiciones de la instalación de OPS que sean precisas para el suministro seguro del GNL, del BIO-GNL o del e-GNL.

- Este tipo de operaciones debe realizarse con cisternas de vacío que evitarían venteos de gas innecesarios durante la espera, y con una bomba de impulsión criogénica para conferir rapidez a la descarga.

- En las inmediaciones de la conexión debe haber un extintor de 50 kg de polvo y un sistema de detección de escape de gases, además de estar preparado el sistema contra incendios del buque para actuar rápidamente ante cualquier eventualidad.

- El punto de atraque debe permitir las operaciones necesarias en los tanques de combustible como son la liberación de gases e inertización antes y después de las labores de mantenimiento del buque.

- Antes del inicio de la descarga, tanto el Responsable de la coordinación y la seguridad de la operación de suministro “in situ” como el responsable del buque, se asegurarán de que en el área de descarga y en sus proximidades no existe a menos de 15 metros:

- Ningún punto de fuego

- Ninguna persona fumando

- Ningún vehículo con el motor en marcha (excepto el motor de la tractora para que alimente la bomba criogénica).

- Ningún equipo eléctrico no antideflagrante conectado

- Presencia de gas (comprobar con explosímetro).

- El suministrador y el buque receptor se asegurarán previamente al inicio de las operaciones de suministro de la compatibilidad y el correcto funcionamiento de todos los sistemas.

- Debe existir una excelente comunicación entre el buque y el suministrador. Se recomienda que exista una persona en tierra y otra en el buque que se encarguen exclusivamente de vigilar el proceso para poder comunicar inmediatamente cualquier incidencia que pudiera ocurrir. Es necesario que se realice con un walkie-talkie adaptado a atmósferas explosiva (ATEX), específico para trabajar en atmósferas explosivas. La comunicación debe ser debidamente testada antes del inicio del procedimiento.

- La conexión buque-camión se hará mediante mangueras provistas de bridas aislantes, garantizando que no se puedan producir chispas ni arco debido a la diferencia de potencial eléctrico. En caso de no disponer de ellas, el camión deberá igualar su potencial eléctrico con el buque, mediante una conexión segura, antes de iniciar las operaciones. Las mangueras no podrán quedar mordidas ni pisadas por ningún objeto, deben ser tratadas cuidadosamente, evitando retorcer el cuerpo de las mismas y el contacto con superficies calientes. Debe proporcionarse protección en cualquier punto en que se pueda producir desgaste por fricción o roce, y éstas deben tener una longitud suficiente para seguir la corrida del buque. Es necesario verificar que la disposición de la manguera es tal que ésta no se curve más allá de su radio mínimo de curvatura permitido. Además, se vigilará su correcto estado periódicamente con el fin de detectar cualquier avería o rotura de las mismas.

- Una vez que el vehículo está en la zona de descarga, debe calzarse.

- Comprobar todas las válvulas antes del inicio de la operación: válvula de entrada al depósito, válvula de entrada al vaporizador y válvulas de purga.

- Ambas partes (suministrador y buque) deben conocer el plan secuencial de llenado del buque y deben acordar:

  - Régimen máximo de bombeo, aunque siempre se comenzará y finalizará el bombeo al régimen mínimo. Previamente al aumento de la velocidad de transferencia se llevará a cabo una inspección del sistema de bunkering del buque receptor, incluyendo el colector y las mangueras de carga, para asegurar que no hay fugas de líquido o vapor.

  - Presión de suministro.

  - El procedimiento de parada de emergencia será establecido previamente al inicio del suministro de combustible.

- La empresa deberá disponer de medios y prácticas adecuadas para realizar el barrido e inertización del sistema, garantizando que no se produzcan emisiones de gas natural a la atmósfera. Terminada la operación, comprobar que todas las válvulas de la cisterna se han cerrado y colocar los tapones en los racords de salida.

- Cuando finalice el suministro, el camión cisterna abandonará la zona de servicio del puerto.

- Cualquier emergencia debe ser comunicada al órgano responsable de la respuesta ante emergencias de la Autoridad Portuaria.

- Medios humanos y materiales

El prestador del servicio contará con los medios materiales adecuados para poder prestar el servicio de manera eficiente, segura y conforme a la normativa vigente específica que le resulte de aplicación.

  - Medios humanos y su cualificación

Los medios de suministro de combustible deberán contar con el personal necesario para garantizar la adecuada prestación del servicio en todo momento debiendo cumplir todas las normas establecidas por la legislación del sector.

El conductor del camión cisterna deberá estar en posesión de la autorización Especial para el Transporte por Carretera de Mercancías Peligrosas (ADR) Cisternas.

Al frente del personal, y para todas las relaciones con la Autoridad Portuaria, el prestador deberá contar con un responsable de explotación especializado en las actividades que comprende el servicio.

El personal estará vinculado al prestador a través de las distintas modalidades contractuales vigentes, sin que exista relación laboral alguna con la Autoridad Portuaria.

    - Responsable de explotación

Será el responsable de las relaciones con la Autoridad Portuaria en todos los aspectos relativos a la autorización.

Será el responsable de explotación del conjunto de la actividad asociada a la autorización de servicio comercial.

Esta persona deberá disponer de contrastada experiencia en gestión de operaciones de suministros de combustibles a buques y de todas las actividades que comprende este servicio.

    - Consejero de Seguridad ADR

Deberá tener la condición de “consejero de seguridad” designado por la compañía suministradora en los términos, responsabilidades y formación recogidos en el Real Decreto 1566/1999, sobre Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas. Para ello, la empresa autorizada deberá previamente haber realizado la designación oficial del consejero de acuerdo con el procedimiento acordado en la norma.

Siempre que tenga la formación y designación indicada en el párrafo anterior, el responsable de explotación podrá desempeñar también la función de consejero de seguridad ADR.

    - Responsable de la coordinación y la seguridad de la operación de suministro “in situ”

Durante el suministro, ejercerá las funciones de coordinador de la comunicación entre suministrado, terminal y suministrador, y garante de la calidad en la elaboración de la lista de seguridad.

Deberá tener una formación mínima en materia de seguridad y respuesta ante emergencias durante la operativa de trasiego de GNL, y se requerirá que cuente al menos con la titulación de “Técnicos de Plantas Satélite de GNL, Alcance Tipo C”.  Deberá entenderse de manera fluida en el idioma acordado por las partes en la Check List.

    - Conductor del vehículo cisterna

El conductor del vehículo dispondrá de permiso de circulación para la conducción de Cisternas con mercancías peligrosas, (permiso ADR Cisternas), o cualquier otro que lo sustituya. (Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores- Capítulo III, Sección I, artículos 25 a 30).

  - Medios materiales

Cisternas construidas acorde a la normativa ADR (Tabla A de mercancías peligrosas, Mercancía UN 1972) que mantendrán en vigor sus correspondientes seguros, las tarjetas de inspección técnica (ITV), y los certificados que les apliquen y tendrán las siguientes características:

- Señalética y certificados: Deberán contar con un certificado de ADR en vigor, exigido en su caso, para las mercancías que transportan (UN 1972).

- Dispondrán de dos o varios extintores de incendios portátiles adaptados a las clases de inflamabilidad A, B y C con capacidad total mínima de 12 kg de polvo o equivalente de otro agente extintor. ADR, sección 8.1.4

- Sistema de bombeo integrado,

- Mangueras de conexión antiestáticas, que cumplan con la normativa ISO 20519 y el estándar de fabricación adecuado (EN 1474, EN 12434 o BS 4089).

- Conexiones universales con fabricación acorde a la normativa ISO 20519 y EN 1474 que permitan una compatibilidad total con cualquiera de los manifold o bridas de conexión instalados en los buques a suministrar, sistema de desconexión de emergencia y un sistema de acople que no produzca ningún derrame.

- Sistema de inertización de líneas y purgado de restos de GNL sin emisión de combustible a la atmósfera.

- Conexión de puesta a tierra para la cisterna. En el caso de que el muelle no disponga de conexión para puesta a tierra, se permite la conexión equipotencial con el buque.

- Equipos de protección individual ignífugos y antiestáticos.

- Sistema de calzos para el camión cisterna.

- Para el acotamiento del perímetro de seguridad y señalización de la operación de suministro, se habrá de contar como mínimo con los siguientes elementos:

- postes o conos de señalización,

- cinta señalizadora de colores blanco y rojo o amarillo y negro de material auto reflectante

- cartel de vehículo en descarga.

- Opcionalmente, en función de la operativa a desarrollar, carteles de prohibición de fumar y encendido de fuego, con tamaño mínimo de DIN A4.

- Las cisternas deberán contar con un sistema ESD ‡ (Apagado de emergencia) y las mangueras con un sistema ERS (Desconexión de emergencia) cuya instalación y fabricación ha de cumplir con la norma ISO 20519 e ISO 16904. El anexo D del documento ESD ‡ arrangements & linked Ship/Shore systems for liquified Gas Carriers, dispone los requerimientos de enlace entre el buque suministrado y el camión o contenedor cisterna.

- Zonas y restricciones al suministro

[A completar por la Autoridad Portuaria]

Una vez obtenido el otorgamiento de una validación técnica de operaciones conforme al presente apartado, cada operación individual exigirá la notificación a la Autoridad Portuaria mediante la presentación, con una antelación mínima de 24 horas, del formulario de «NOTIFICACIÓN DE SUMINISTRO DE GNL, BIO GNL Y e-GNL POR MEDIO DE CAMIÓN CISTERNA» contenido en el Anexo 1.a TTS) siguiente de este PCP.

ANEXO I.a TTS): MODELO DE NOTIFICACIÓN DE SUMINISTRO

NOTIFICACIÓN DEL SUMINISTRADOR DE GNL, BIO GNL Y e-GNL

POR MEDIO DE CAMIÓN CISTERNA

De:

A: Correo electrónico de contacto del dpto. XXX de la Autoridad Portuaria correspondiente

La empresa suministradora/distribuidora:        comunica la operación de suministro de GL, por medio de camión cisterna, a través de la empresa transportista       , al buque abajo indicado guardando para ello todas las medidas de seguridad vigentes, aceptando disponer de los medios y conocer los todos los requisitos establecidos para el suministro de GNL, BIO-GNL y e-GNL, y eximiendo a la Autoridad Portuaria de responsabilidad ante cualquier accidente.

BUQUE:                    		MUELLE:             CONSIGNATARIO/ARMADOR:

EMPRESA SUMINSTRADORA:       		CANTIDAD PRODUCTO:       kg / toneladas / m3

TIPO DE PRODUCTO:        kg / toneladas / m3   DIA:             HORA INICIO/FINALIZACIÓN:

ORIGEN DEL PRODUCTO:

Instalación Portuaria

Otras instalaciones. (Externas al Puerto).

La presente solicitud implica la aceptación, por parte del suministrador, del abono de las correspondientes Tasas y Tarifas portuarias.

VEHÍCULOS QUE REALIZARÁN EL SUMINISTRO:

| Mat. Tractor | Mat. Cisterna | M3 | Nombre del conductor |
| --- | --- | --- | --- |
| Matricula vehículo auxiliar |  | Nombre Técnico |  |
|  |  | Teléfono técnico |  |

| SE AUTORIZA EL SUMINISTRO. NO SE AUTORIZA EL SUMINISTRO. SE AUTORIZA EL SUMINISTRO SUJETO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES: | Por la empresa transportista: Fdo: Por la Autoridad Portuaria: Fdo: |
| --- | --- |

El usuario manifiesta que, una vez comunicado el servicio, dispone de todas las autorizaciones administrativas y validación técnica, así como de los medios exigibles en materia de Seguridad y prevención de Riesgos. La operación que se comunica es exclusiva para el suministro de GNL, BIO GNL y e-GNL y está condicionada a la disponibilidad de atraque.

ANEXO I.b TTS): Listas de comprobación

En todas las operaciones de suministro Truck-to-Ship deberá utilizarse, en su versión vigente, la IAPH Liquefied Gas Bunker Checklist correspondiente al tipo de operación.

(Consultar la disponibilidad de las últimas versiones a través del enlace siguiente o, en caso de no encontrarse operativo, a través de la página web oficial de IAPH)

https://sustainableworldports.org/clean-marine-fuels/lng-bunkering/bunker-checklists/#tst

• TTS-A – Single Truck to Ship (BFO supervision)

• TTS-B – Single Truck to Ship (Receiving Vessel, non-terminal site)

• TTS-T – Single Truck to Ship (Terminal supervision)

• TTS-M – Multiple Trucks to Ship (BFO supervision)

La cumplimentación íntegra de la lista comprobación aplicable será obligatoria para todas las partes intervinientes.

DECLARACIÓN:

STATEMENT:

Los abajo firmantes, antes del inicio de las operaciones, hemos comprobado los diferentes puntos de esta “Lista de Comprobación”, estimando que son satisfactorios los controles efectuados por encontrarlos correctos, de acuerdo con nuestro mejor saber y entender, y que se han tomado las medidas precisas para poder repetir las comprobaciones que se estimen necesarias.

The undersigned, before the beginning of the Operations, have verified all the ítems in this “Safety Check list”, considerating that the controls carried out are satisfactory as we find then correct, according to the best of our Knowledge, and that the accurate measures have been carried out in order to repeat the verifications as may be necessary.

| POR EL BUQUE BY THE VESSEL | POR EL CAMIÓN BY THE TRUCK |
| --- | --- |
| NOMBRE: NAME: | RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y LA SEGURIDAD DE LA OPERACIÓN DE SUMINISTRO “IN SITU” / CONDUCTOR DEL CAMIÓN PERSON RESPONSIBLE FOR THE COORDINATION AND SAFETY OF THE ON-SITE SUPPLY OPERATION / TRUCK DRIVER |
| CARGO: POSITION: | NOMBRE: NAME: |
| FIRMA: SIGNATURE: | FIRMA: SIGNATURE: |
| HORA: FECHA: TIME: DATE: |  |

# ANEXO I MODALIDAD PTS: CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GNL, BioGNL y e-GNL A BUQUES COMO COMBUSTIBLE

- Actividades previas al suministro de GNL PTS

  - Compatibilidad buque-terminal

La solicitud de suministro por parte de un buque al prestador del servicio deberá ir acompañada de la siguiente información:

- Identificación del buque (nombre e IMO)

- Fecha de suministro y previsión de horario

- Cantidad a suministrar

- Plano de disposición general del buque

- Plano de cubiertas de amarre del buque

- Plano de estación de bunker con detalle de localización y disposición del manifold (L,V). Disposición de la estación de búnker en el buque

- Características básicas del sistema de GNL del buque (tipología de conexión de brida y/o acople seco, número y capacidad de tanques, presiones normales y máximas de operación)

- Documentación requerida al buque: “Class Status Report”, “Listing of Survey Conditions of Class and Memoranda”, “Certificate of P & I Full Entry”, Crew list (formato IMO FAL Form 5) ,  certificados de formación IGF del personal de abordo, SIRE and/or CDI report (cuando aplique)

- Descripción de otras operaciones simultáneas que el buque pretenda realizar (si procede)

Con esta información se deberá realizar el análisis de compatibilidad buque-terminal:

- Compatibilidad geométrica y propuesta de amarre, contrastando los planos del buque con las características del muelle (defensas, norays, ganchos, …)

- Compatibilidad de accesos al buque.

- Compatibilidad física con el sistema de transferencia (bridas, acoples secos, longitud y disposición de espacios para mangueras…)

- Se acordará por escrito la compatibilidad entre la presión máxima posible de entrega y la presión de diseño de la línea de bunkering del buque.

- Autorización para el uso de otros medios de acceso al buque como rampas, escalas reales etc., en zonas previamente acordadas.

La estación de búnker se podrá en contacto con el buque para acordar el procedimiento detallado de suministro y la operativa a seguir. Además de la descripción de las actividades, se deberá acordar el sistema de medición de la energía a transferir. Deberá disponer de un caudalímetro con certificación fiscal y un analizador que permita calcular la composición del GNL transferido y/o su poder calorífico, salvo que se acuerde otro método entre las partes. Se destaca que los movimientos económicos de las operaciones con GNL tienen lugar en unidades energéticas, y es necesario medir la energía que se transfiere y acordar con el buque receptor cómo se hará esa medición.

La terminal realizará la comprobación del equipo de amarre en la fase de compatibilidad, así como los sistemas de transferencia, brazos de carga y mangueras de suministro con tiempo suficiente para poder tener así margen de acción y corregir las deficiencias encontradas o en otro caso abortar la operación.

  - Comunicación a las Autoridades Portuaria y Marítima

Si el buque pretende realizar operaciones simultáneas al abastecimiento de GNL, el prestador del servicio coordinará con la Autoridad Portuaria y, a través de esta, con Capitanía Marítima, el análisis de estas operaciones y sus riesgos asociados, para recabar su autorización previa al abastecimiento y estará sujeta a la aprobación previa por parte de la terminal.

Con una antelación de 24 h, el prestador del servicio deberá comunicar a la Autoridad Portuaria y a los servicios aduaneros (por temas fiscales) la siguiente información básica:

- Nombre e IMO del buque

- Muelle o atraque de realización del suministro

- ETA estimado de llegada del buque a suministra

- N.º de escala asignado a dicho buque (en el momento de disponerse)

- Cantidad estimada a suministrar

- Hora estimada de inicio de la operación y duración estimada

- Agente consignatario

- Simultaneidad con otras operaciones del buque

Es necesario conocer el tipo de rutas que realizará el buque: tráfico nacional o internacional. Así será posible realizar un correcto tratamiento fiscal del combustible GNL a suministrar.

- Operación de suministro

  - Operaciones iniciales

Realizados los trámites administrativos asociados al suministro y verificada la compatibilidad para el suministro con todos los resultados positivos, el buque realiza la entrada en puerto y el acercamiento y atraque en el punto destinado.

Una vez que las líneas de amarre estén aseguradas de acuerdo con el plan de amarre, se habilitará el medio seguro de acceso al buque que previamente se haya acordado.

Con el barco seguro y atracado, se inician las operaciones de suministro:

- Se debe marcar y/o balizar la zona de seguridad y exclusión alrededor del punto de suministro de forma que el acceso a esa zona solo se permita a personal autorizado, según los estudios de dispersión y seguridad realizados, salvo en las plantas donde ese espacio ya esté delimitado. No estará permitido el uso de potenciales fuentes de ignición en esa área tales como elementos con llama o dispositivos eléctricos no ATEX.

- Si la operación de suministro es una operación singular, se debe realizar una reunión inicial de seguridad en la que se repasa todo el procedimiento de suministro acordado, el personal involucrado por parte del buque y por tierra, se explica el intercambio de documentación y se destacan las actuaciones esenciales en caso de emergencia. Para operaciones repetitivas, esta reunión inicial se sustituye por reuniones periódicas en las que participe el mismo personal involucrado y con similar contenido.

- Por temas impositivos, es necesario identificar el puerto de destino del buque y el tipo de ruta a la que se destinará el combustible GNL: tráfico nacional o tráfico internacional.

- Se entrega al buque la hoja de datos de seguridad del GNL, en la que se describen sus características esenciales, sus peligros y los modos de actuar ante incidentes (primeros auxilios, lucha contra incendios, actuación ante vertidos), etc.

- Se establece un sistema de comunicación entre buque y la estación de búnker de GNL. Es habitual que la comunicación base sea mediante radio, fijándose un determinado canal de UHF o VHF; se comprueba que este sistema es operativo entre la zona de transferencia de tierra y la sala de control de búnker del buque. Se debe contar con un sistema secundario de comunicación, ya sea otro sistema de radio o, más habitualmente, telefonía móvil.

- Se realiza la conexión del sistema de transferencia, ya sean mangueras flexibles o brazos rígidos articulados. Ambos sistemas deben disponer de dispositivos de seguridad, tales como:

  - Acoplamientos secos de desconexión rápida

  - Dispositivo de rotura segura (ERS-breakaway), preferentemente de actuación externa por cable o neumática y no por simple tracción

  - Dispositivo aislante galvánico

- Se realiza la conexión del sistema de enclavamiento de seguridad, ya sea eléctrico, neumático o por fibra óptica. Este sistema permitirá desencadenar una parada segura de la transferencia en caso de que la operativa se desvíe de los parámetros de diseño tanto en tierra como en el buque, en caso de que el caudal sea mayor de 100 m3/h.

En caso de no utilizarse un cable de comunicación entre la terminal y el buque, que haría posible que el personal de operaciones de la terminal pudiese monitorizar el estado del tanque receptor, se recomienda que el ROS permanezca en el buque receptor hasta que la operación de carga llegue a las condiciones de régimen nominal o que esté en contacto permanente con el responsable del buque.

- Se intercambian los parámetros básicos de la operación y se recogen en un documento denominado preacuerdo de suministro:

  - Fecha

  - Volumen a suministrar, verificando que hay capacidad suficiente en los tanques del buque

  - Presión y caudal de suministro

  - Características básicas del GNL a suministrar: densidad, poder calorífico, temperatura y presión del almacenamiento en tierra

  - Relación de operaciones simultáneas previstas

- Completada la conexión entre buque y tierra se rellena la lista de comprobaciones (Check-List), verificando que todo está conforme al diseño de la operación (ver anexo). Esta lista deberá ser firmada por parte del buque y del personal de la estación de búnker y se archivará.

El Check-list es un documento mutuo con diferentes pasos para realizar tanto en el buque como en la terminal y deberá estar firmado por el responsable de cada instalación, para así confirmar que todos los puntos se han realizado correctamente. Por lo tanto, ambas partes son las responsables de que el Check-list se rellene correctamente y esté firmado antes de ser entregado al buque receptor.

Se deberán realizar los pasos indicados en el Check-list antes de la operación de suministro y deberán quedar anotados en el mismo previamente al suministro (deberá quedar firmado por el ROS y el Capitán u Oficial responsable del buque receptor)

- Se lleva a cabo el inertizado del sistema de transferencia (mangueras o brazos), eliminado la posible presencia de gases inflamables, de oxígeno o de humedad.

- Se realiza una prueba de estanqueidad del sistema de transferencia, elevando la presión con un gas inerte y comprobando que se mantiene estable durante un tiempo de unos 5 minutos. Se puede verificar la ausencia de fugas empleando fluidos detectores en todas las conexiones bridadas y otros puntos de posible fuga.

- Si procede, se comprueba el correcto funcionamiento del sistema de enclavamientos, lanzando una señal de parada de emergencia desde el buque y desde tierra, de forma secuencial, comprobando en cada secuencia que la actuación de los sistemas de protección es correcta conforme a lo establecido en el procedimiento de suministro.

- Finalizadas las pruebas y comprobaciones, puede comenzar la transferencia. Es necesario comunicar a la Autoridad Portuaria el inicio de la actividad de transferencia, recibiendo su conformidad o cualquier indicación que la condicione u obligue a posponerla.

  - Transferencia

Si se detecta algún problema, la transferencia deberá ser parada inmediatamente y no se retomará hasta que se hayan llevado a cabo las acciones pertinentes y se haya comprobado el correcto funcionamiento de los equipos.

La trasferencia de GNL desde la instalación de tierra y el buque conlleva las siguientes operaciones secuenciales:

- El buque receptor deberá que comprobar la presión de su(s) tanque(s) de GNL previa a la transferencia; deberá alcanzar el valor acordado antes de iniciar el proceso de carga. Podrá ser necesaria una despresurización parcial, enviando el BOG / vapores GN que se requiera a la terminal o bien realizar un equilibrado de presiones entre el sistema del buque y el de tierra. De esta forma se logra una transferencia más controlable desde el sistema de tierra, y redunda en un incremento en la seguridad de la operación.

El personal de operaciones de la terminal de GNL tendrá que confirmar que el rango de presión y temperatura en los tanques de la terminal y del buque receptor están dentro de los límites acordados antes de comenzar la operación de suministro.

- El sistema de transferencia y parte del sistema de GNL del buque y, tal vez, el de tierra, pueden encontrarse a temperatura ambiente. Para evitar deformaciones no deseadas, se debe realizar un enfriamiento de todo el sistema antes de iniciar el bombeo de trasferencia. Es habitual emplear un pequeño flujo de GNL para realizar este enfriamiento, utilizando un desplazamiento por gravedad, por diferencia de presión o mediante un caudal bajo desde una bomba de trasiego.

- Alcanzada una temperatura suficientemente baja, del orden de -100 °C, es posible iniciar el bombeo. El enfriamiento final desde este valor hasta la temperatura de operación ya no producirá deformaciones inadmisibles.

- Cuando se confirme que los sistemas de tierra y del buque están alineados y que todo el personal no participante está fuera de la zona acceso restringido, ambas instalaciones confirmarán que están preparados para comenzar el suministro dando una “ready signal” por radio y/o por el cable de comunicación opcional si se dispone de él.

- El bombeo debe iniciarse con un caudal reducido para comprobar la integridad de todo el sistema, la ausencia de fugas y verificar el flujo positivo conforme a lo previsto.

- El buque debe decidir cómo introducir el GNL que reciba en sus tanques: secuencialmente en cada tanque, en paralelo, y, en cada tanque, por la parte superior o la inferior. Es habitual que esto último se decida en función de la evolución de la presión en los tanques, ya que un llenado superior suele reducir la presión y un llenado inferior suele aumentarla. No obstante, si el buque dispone de conexión de retorno de vapor, la evolución de la presión es más estable y no siempre sigue la tendencia apuntada. Por otro lado, si hay gran diferencia entre la densidad del GNL remanente en el buque antes del suministro y la del GNL a suministrar, es también habitual forzar la mezcla del GNL remanente y del nuevo vertiendo un GNL más denso por la parte superior y menos denso por la parte inferior.

- Estabilizado el sistema a bajo caudal, puede ya incrementarse hasta el valor acordado. Este valor de caudal debe ser inferior o igual al máximo de diseño del sistema y deberá impedir que se alcance la condición de diseño de presión en cualquier punto del sistema.

- Durante toda la trasferencia deberán monitorizarse de forma continua todos los parámetros esenciales, tales como la presión en diferentes puntos y la evolución del nivel en los tanques del buque.

- También es necesario monitorizar el comportamiento y desplazamientos del buque debidos a mareas y oleaje. Se deberá actuar desde tierra de forma que el sistema de transferencia siga estos desplazamientos sin que se produzcan situaciones que puedan provocar fugas de producto.

- De igual modo, las líneas de amarre serán supervisadas por el buque receptor durante la operación de suministro de combustible para garantizar un amarre seguro durante todo el suministro.

- Próximos a alcanzar el volumen solicitado o un nivel en los tanques del buque cercano al máximo operativo, el buque receptor comunicará esta condición y la instalación de tierra deberá reducir el caudal de trasiego a un valor mínimo. De esta forma se podrá detener de forma rápida y segura la transferencia al alcanzar los límites.

- La transferencia concluye al alcanzar estos límites. Se detendrán las bombas de carga y se cerrarán las válvulas de suministro desde el lado tierra. Es importante que no se cierren todas las válvulas del lado buque, manteniendo una vía libre para el posible incremento de presión en el sistema de transferencia.

Operaciones finales

Finalizada la transferencia se inicia la fase de desconexión, con las siguientes actividades:

Drenaje de los brazos de carga o mangueras de suministro

- Es necesario acometer el purgado del sistema de transferencia, eliminado el GNL residual en el interior de las tuberías, las mangueras o los brazos de transferencia. Para ello se pueden emplear varios métodos, no mutuamente excluyentes:

  - Empuje mediante nitrógeno, inyectado desde tierra y que empuja el GNL hacia el buque.

  - También se podría drenar hacia un recipiente dedicado situado en tierra y realizar la inyección desde el buque en aquellas terminales que así lo estimen.

  - Forzar la vaporización del GNL remanente mojando con agua el exterior del sistema de transferencia. El agua aporta calor que fuerza la vaporización del GNL; el vapor y parte del GNL remanente son conducidos a los tanques del buque.

  - El empuje del GNL remanente por gas vaporizado puede incrementarse si se realizan cierres temporales de la válvula de entrada al buque, seguidos de nuevas aberturas que despresurizan el sistema de transferencia y provocan la expansión del vapor y el empuje del líquido hacia el buque.

- Una vez comprobado que no queda líquido remanente (desaparición del hielo en el exterior del sistema de transferencia), se debe inertizar este sistema con nitrógeno antes de proceder a la desconexión. Se inyecta nitrógeno y se ventea de forma segura repetidas veces, hasta que el nivel de explosividad sea suficientemente bajo y permita la desconexión segura.

- Esta inertización se puede reducir e incluso evitar si se emplean sistema de acoplamiento seco sin fugas en la desconexión. No obstante, la inertización aporta una garantía de seguridad adicional y es conveniente realizarla.

- Con el sistema de transferencia inertizado, se desconectan tanto el sistema de líquido como el de retorno de vapor, recuperándolos desde el buque hacia tierra y estacionándolos convenientemente.

- Se desconectan tanto el sistema de enclavamiento de emergencia como los cables del sistema de detección de desplazamiento del buque si se disponen de ellos.

- Se da por concluida la operación y se notifica a finalización a la Autoridad Portuaria, trasladándole los incidentes que hubieran podido acontecer.

- Actividades posteriores al suministro

Concluida la operación, se procede al cierre de la actividad:

- Elaboración del documento de entrega de producto (BDN: Bunker Delivery Note) o informe de la terminal de regasificación. En este documento se incluyen los detalles asociados al suministro y que permitirán tanto su facturación como su registro ante las autoridades fiscales. El documento debe ser firmado tanto por parte del suministrador como por el capitán u oficial del buque receptor. Un documento firmado quedará en manos de la terminal de GNL y la otra copia se guardará a bordo del buque receptor durante doce meses. Se utilizará el modelo de BDN similar al establecido por el código IGF.

- Para agilizar el intercambio de documentación entre buque y tierra es habitual utilizar el correo electrónico. Así, si no se han firmado los documentos iniciales (el preacuerdo de suministro y la lista de comprobaciones) es en este momento cuando se intercambian para poder firmarlos y archivarlos para consultas futuras.

- Recibida la documentación firmada se deberá enviar copia del documento de entrega a las autoridades fiscales para su registro y tramitación.

- Toda la documentación, así como la información de respaldo que ha permitido elaborarla (principalmente los datos de volumen transferido y características finales del GNL entregado como se recogen en la BDN o informe de terminal de regasificación) deben ser conservados por el suministrador durante 5 años como mínimo.

Modalidad PTS: Checklists de las actividades

|  |  | BUQUE VESSEL | TIERRA LAND | OBSERVACIONES REMARKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El destino del barco ha sido informado. Vessel has notified next calling port. |  |  | Puerto siguiente / next port: |
| 2 | Se han otorgado permisos para las operaciones de transferencia de GNL para la ubicación y hora específicas. The terminal has granted permission for LNG transfer operations for the specific location and time. |  |  |  |
| 3 | Las autoridades competentes han sido notificadas sobre la operación de bunkering de GNL según las regulaciones locales. Competent authorities have been notified about the LNG bunker operation as per local regulations. |  |  | Dia notificación / notification date |
| 4 | Se ha notificado la operación de búnkering de GNL según las regulaciones de la terminal portuaria. The terminal has been notified about the LNG bunker operation as per terminal requirements. |  |  | Dia notificación / notification date |
| 5 | Se están cumpliendo los requisitos de las autoridades competentes. Competent authorities’ requirements are being observed. |  |  |  |
| 6 | Se están cumpliendo los requisitos de la terminal portuaria. Local terminal requirements are being observed. |  |  |  |
| 7 | Todo el personal involucrado en la operación del bunkering de GNL tiene la capacitación adecuada y se le ha instruido sobre el equipo y los procedimientos específicos del bunker de GNL. All personnel involved in the LNG bunker operation have the appropriate training and have been instructed on the specific LNG bunker equipment and procedures. |  |  |  |
| 8 | El área de operación del suministro está suficientemente iluminada. The bunker operation area is sufficiently illuminated. |  |  |  |
| 9 | Todos los equipos de detección de gas y transferencia de GNL están certificados, están en buenas condiciones y son adecuados para el servicio previsto. All LNG transfer and gas detection equipment is certified, in good condition and appropriate for the intended service. |  |  |  |
| 10 | Se han acordado los procedimientos para las operaciones de abastecimiento de combustible, enfriamiento y purga. The procedures for bunkering, cooling down and purging operations have been agreed upon. |  |  | Referencia de procedimiento/ Referenced procedure |
| 11 | Se ha acordado el caudal máximo de suministro y/o el número de bombas a emplear y la presión máxima se suministro The maximum transfer Flow rate and/or the number of pumps to be used and the maximum supply pressure have been agreed upon. |  |  | Caudal máximo / Maximum flow rate: m3/h Nº de bombas/ No. of pumps: Max Pres.: bar(g) |
| 12 | El sistema y el método de aislamiento eléctrico han sido acordados por ambas partes, barco y terminal de bunker y está correctamente instalado. The system and method of electrical insulation have been agreed upon by ship and bunkering terminal an is correctly installed. |  |  | Método/Method |
| 13 | Se han colocado los elementos adecuados de señalización, rodeando la zona de maniobra y mangueras/brazos de carga, estableciendo el área restringida. Se ha limitado la circulación de vehículos y personas. Esta área está delimitada por señales apropiadas. Signal items and fences have been placed around maneuvering zone and hoses/loading arms, establishing the restricted area. Foot and vehicle traffic have been restricted. Appropriate signs mark this area. |  |  | Zona de seguridad / Safety zone: |
| 14 | En el barco, se impide el acceso a personas ajenas a la operación a aquellas áreas que se encuentren dentro de la zona de seguridad acordada. The access to the agreed on board safety zone of people not involved in the operation is restricted. |  |  |  |
| 15 | Se vigila el cumplimiento de las restricciones en materia de fuentes de ignición. Regulations with regards to ignition sources are observed. |  |  |  |
| 16 | Todos los requisitos locales requeridos para el equipo contra incendios están preparados para su uso inmediato. All in local requirements required firefighting equipment is ready for immediate use. |  |  | Si aplica/If applicable |
| 17 | Las operaciones de suministro planificadas de otros combustibles durante el abastecimiento de GNL se realizan acordes a la documentación operativa del barco suministrado. Planned simultaneous bunker operations of other fuels during LNG bunkering are in accordance with ship’s approved operational documentation. |  |  | Si aplica/ If applicable: |
| 18 | Las operaciones de carga simultáneas planificadas durante el bunkering de GNL se realizan acordes a la documentación operativa del barco suministrado. Planned simultaneous cargo operations during LNG bunkering are in accordance with the ship’s approved operational documentation. |  |  | Si aplica/ If applicable: |
| 19 | Las autoridades competentes han otorgado permiso para las operaciones simultáneas planificadas de bunkering u otras operaciones simultáneas. Competent authorities have granted permission for simultaneous bunker and/or other operations whilst LNG bunkering. |  |  | Si aplica/ If applicable: |
| 20 | Los procedimientos de seguridad y las medidas de mitigación para actividades simultáneas, como se menciona en la documentación operacional aprobada por el barco, se acuerdan y son observadas por todas las partes involucradas. Safety procedures and mitigation measures for simultaneous activities, as mentioned in the ship’s approved operational documentation, are agreed upon and are being observed by all parties involved |  |  | Si aplica/ If applicable: |
| 21 | El clima actual y las condiciones de las olas están dentro de los límites acordados Present weather and wave conditions are within the agreed limits. |  |  |  |
| 22 | El barco está amarrado de manera segura. Se observan las normativas en materia de amarres. The ship is securely moored. Regulations with regards to mooring arrangements are observed. Sufficient fendering is in place. |  |  |  |
| 23 | Hay un medio seguro de acceso entre el barco y tierra. There is a safe means of access between the ship and shore. |  |  |  |
| 24 | Todo el equipo de extinción de incendios obligatorio está listo para su uso inmediato. All mandatory firefighting equipment is ready for immediate use |  |  |  |
| 25 | El barco puede moverse por sus propios medios en una dirección segura y sin obstrucciones. The ship is able to move under their own power in a safe and non-obstructed direction |  |  |  |
| 26 | Se lleva a cabo una supervisión adecuada de la operación de bunkering por parte de los responsables oficiales, tanto en el barco como en la terminal suministradora de GNL. Adequate supervision of the bunker operation by responsible officers is in place, both on the ship and at the LNG onshore terminal. |  |  |  |
| 27 | Se ha establecido y probado un medio eficaz de comunicación entre los operadores responsables y los supervisores en el barco y la terminal de GNL. El idioma de comunicación ha sido acordado. An effective means of communication between the responsible operators and supervisors at the ship and LNG bunker station has been established and tested. The communication language has been agreed upon. |  |  | VHF/UHF Canal/ Channel... Idioma/ language: Sistema primario/Primary system: Sistema de refuerzo / Backup system: |
| 28 | La señal de parada de emergencia y/o los procedimientos han sido acordados, probados y explicados a todo el personal involucrado. Los procedimientos y planes de emergencia y los números de contacto son conocidos por las personas responsables. The emergency stop signal and/or shutdown procedures have been agreed upon, tested, and explained to all personnel involved. Emergency procedures and plans and the contact numbers are known to the persons in charge. |  |  | Señal de parada de emergencia / Emergency stop signal |
| 29 | El área restringida está libre de otros barcos, personas no autorizadas, objetos y fuentes de ignición. The restricted area is free of other ships, unauthorized persons, objects and ignition sources. |  |  |  |
| 30 | Se establece una vigilancia de cubierta efectiva en el barco. On the ship an effective deck watch is established |  |  | El vigilante presta especial atención a los amarres, defensas y actividades simultáneas. The deck watch pays particular attention to moorings, fenders and simultaneous activities |
| 31 | Se ha establecido una vigilancia efectiva del búnkering de GNL en el buque y la terminal de GNL. Both on the ship and onshore LNG terminal an effective LNG bunker watch is established. |  |  | El vigilante presta especial atención a las mangueras, colectores y controles de bunkering. The LNG bunker watch pays particular attention to hoses, manifold, and bunker controls. |
| 32 | Las puertas exteriores, los ojos de buey y las entradas de ventilación del alojamiento están cerradas según el manual de operaciones. External doors, portholes and accommodation ventilation inlets are closed as per operations manual. |  |  | En ningún momento deberían estar cerrados con llave At no time should be locked |
| 33 | El equipo de detección de gas ha sido probado en condiciones de operación y se encuentra en buen estado de funcionamiento. The gas detection equipment has been operationally tested and found to be in good working order. |  |  |  |
| 34 | Están disponibles las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) para el GNL entregado. Material Safety Data Sheets (MSDS) for the delivered LNG fuel are available |  |  |  |
| 35 | Se vigila el cumplimiento de las restricciones en materia de fuentes de ignición. Regulations with regards to ignition sources are observed |  |  |  |
| 36 | La ropa y el equipo de protección son adecuados y suficientes y están disponibles para su uso inmediato. Appropriate and sufficient suitable protective clothing and equipment is ready for immediate use. |  |  |  |
| 37 | El personal involucrado en la conexión y desconexión de las mangueras y brazo de bunkering y el que se encuentra en las inmediaciones de estas operaciones hace uso del apropiado equipo protector y ropa. Personnel involved in the connection and disconnection of the bunker hoses and arm and personnel in the direct vicinity of these operations make use of sufficient and appropriate protective clothing and equipment. |  |  |  |
| 38 | Se ha instalado un acoplamiento con liberación de emergencia (con alimentación) (P-ERC) y está listo para su uso inmediato. A (powered) emergency release coupling {(P)ERC} is installed and is ready for immediate use. |  |  | Si aplica/ If applicable: |
| 39 | Los medios para la contención de derrames son de un material y volumen apropiados, se encuentran en la posición adecuada y vacíos. Spill containment arrangements are of an appropriate material and volume, in position, and empty. |  |  |  |
| 40 | La protección criogénica del casco y la cubierta está colocada en su lugar. The hull and deck protection against low temperature is in place. |  |  | Si aplica/ If applicable: |
| 41 | Las bombas y compresores están en buen estado de funcionamiento. Bunker pumps and compressors are in good working order. |  |  | Si aplica/ If applicable: |
| 42 | Todas las válvulas de control están bien mantenidas y en buen estado de funcionamiento. All control valves are well maintained and in good working order |  |  |  |
| 43 | Los indicadores del sistema de bunkering, las alarmas de nivel alto y las alarmas de presión alta están operativos, están correctamente configurados y en buen estado de funcionamiento. Bunker system gauges, high level alarms and high-pressure alarms are operational, correctly set and in good working order |  |  |  |
| 44 | Los tanques de combustible del barco están protegidos en todo momento contra el llenado excesivo involuntario, el contenido del tanque se monitoriza constantemente y las alarmas se configuran correctamente. The ship’s bunker tanks are protected against inadvertent overfilling at all times, tank content is constantly monitored and alarms are correctly set |  |  | Intervalos que no exceden/ Intervals not exeeding 30 min |
| 45 | Todos los dispositivos de seguridad y control en las instalaciones de GNL se verifican, se prueban y se encuentran en buen estado de funcionamiento. All safety and control devices on the LNG installations are checked, tested and found to be in good working order. |  |  |  |
| 46 | El equipo de control de presión y el equipo de relicuación de boil-off (si existe) están operativos y en buen estado de funcionamiento. Pressure control equipment and boil off or reliquefaction equipment (if any) is operational and in good working order. |  |  | Si aplica/ If applicable: |
| 47 | Las conexiones de vapor están correctamente conectadas y soportadas. The vapour connections are properly connected and supported. |  |  | Si aplica/ If applicable: |
| 48 | Tanto en el barco como en tierra, el sistema ESD, las válvulas automáticas o dispositivos similares se han probado, se encuentran en buen estado de funcionamiento y están listas para su uso. Los dos sistemas ESD están vinculados. Los parámetros de cierre de los ESD se han intercambiado. Both on the ship and at the onshore terminal the ESDs, automatic valves or similar devices have been tested, have found to be in good working order, and are ready for use. The both ESD systems are linked. The closing rates of the ESDs have been exchanged. |  |  | ESD barco/ ship: ESD terminal de GNL/ LNG bunker terminal: |
| 49 | La línea de bunkering de GNL ha sido revisada. Las conexiones que no se vayan a usar están cerradas, cegadas y completamente atornilladas. LNG bunker line up has been checked. Unused connections are closed, blanked and fully bolted. |  |  |  |
| 50 | Las mangueras de bunkering de GNL, el brazo de suministro, las tuberías fijas y los colectores están en buenas condiciones, están correctamente instaladas, soportadas, conectadas adecuadamente, está probadas frete a fugas y están certificadas para la transferencia de GNL. LNG bunker hoses, loading arm, fixed pipelines and manifolds are in good condition, properly rigged, supported, properly connected, leak tested and certified for the LNG transfer. |  |  |  |
| 51 | La conexión de bunkering de GNL entre la terminal de GNL y el buque se proporciona con acoplamientos de desconexión seca. The LNG bunker connection between the ship and the LNG bunker vessel is provided with dry disconnection couplings. |  |  | Si aplica/ If applicable: |
| 52 | Los acoplamientos de desconexión seca en las conexiones de bunkering de GNL están en su lugar, se han inspeccionado visualmente para determinar su funcionamiento y se encuentran en buen estado. Dry breakaway couplings in the LNG bunker connections are in place, have been visually inspected for functioning and found to be in a good working order |  |  | Si aplica/ If applicable: |
| 53 | Los planes de control de incendios de emergencia del barco están ubicados en el exterior. The ship’s emergency fire control plans are located externally. |  |  | Localización/Location |
| 54 | Las autoridades competentes han sido informadas de que las operaciones de transferencia de bunkering están comenzando y se les ha solicitado que informen a otros buques en las proximidades. Competent authorities have been informed that bunker transfer operations are commencing and have been requested to inform other vessels in the vicinity |  |  | Dia y hora notificación / date and time notification |

| POR EL BUQUE BY THE VESSEL | POR TIERRA BY LAND |
| --- | --- |
| NOMBRE: NAME: | NOMBRE: NAME: |
| CARGO: POSITION: | CARGO: POSITION: |
| FIRMA: SIGNATURE: | FIRMA: SIGNATURE: |
| HORA: FECHA: TIME: DATE: |  |

# ANEXO II MODALIDAD STS: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

- DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE UNA AUTORIZACIÓN (TÍTULO HABILITANTE DE SERVICIO COMERCIAL CONFORME AL ARTÍCULO 139 DEL TRLPEMM) - STS

Para que la Autoridad Portuaria resuelva sobre el otorgamiento de una autorización (título habilitante) para la prestación del servicio objeto de este PCP, el interesado deberá formular una solicitud a la Autoridad Portuaria conforme al procedimiento que se detalla en el Anexo I – STS del presente PCP con los datos señalados en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e irá acompañada de la siguiente documentación:

A. De carácter administrativo

- Escrito de solicitud, dirigido a la Autoridad Portuaria de XXX, donde se indique la modalidad de suministro STS, indicando el nombre de la persona física o jurídica, el NIF y domicilio.

- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar del solicitante:

Si se trata de una persona física, documento nacional de identidad o, en el supuesto de ciudadanos extranjeros, el documento equivalente.

Las personas jurídicas mediante la presentación de la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que conste su objeto social, las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Cuando se trate de empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, la capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan en la normativa de desarrollo de la legislación de contratos del sector público. Los demás empresarios extranjeros, deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

Si los documentos aportados no están otorgados en España (por ser documentos que acrediten la existencia y personalidad de una entidad extranjera, su inscripción en el registro procedente, etc.), los mismos deben ir acompañados de traducción oficial al castellano realizada por un traductor jurado o a través de representaciones consulares o diplomáticas, y también deben ir acompañados de una certificación de autenticidad mediante copias legalizadas, por la representación diplomática correspondiente o mediante apostilla de La Haya.

- Documentos que acrediten la representación. Los que comparezcan o firmen solicitudes en nombre de otros, deberán presentar poder bastante al efecto, en su caso, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, acompañado del correspondiente certificado de su vigencia, y el documento nacional de identidad o, en el supuesto de ciudadanos extranjeros, el documento equivalente.

- Designación de un representante, con facultades suficientes y con oficina en España a los efectos de establecer una comunicación regular con la Autoridad Portuaria.

- Sendas certificaciones acreditativas del cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal y laboral por la Administración Tributaria y de la Seguridad Social.

- Declaración responsable de no encontrarse en ningún caso de las circunstancias del artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014) y de disponer de los permisos, autorizaciones y licencias legalmente exigibles para el ejercicio de la actividad.

- Declaración responsable de cumplir y mantener a lo largo de la vigencia de la autorización, los requisitos y condiciones exigidas en el Reglamento UE 2017/352, el TRLPEMM, el PCP y en la autorización de servicio.

- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de la autorización concedida, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al solicitante. Los solicitantes españoles no deberán presentar tal declaración.

B. De carácter económico-financiero

- Declaración responsable de constituir, antes del inicio de la actividad, la garantía exigida en la Condición 8ª y de presentar la documentación acreditativa una vez constituida.

- Declaración responsable de contratar, antes del inicio de la actividad, un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos propios de la prestación del servicio por la cantidad mínima establecida en la Condición 6ª y de presentar la documentación acreditativa una vez contratado.

- Declaración responsable de presentar, antes del inicio de la actividad, la documentación acreditativa de disponer de la garantía financiera medioambiental que en su caso resulte. Esta garantía podrá estar incluida en el seguro de responsabilidad civil.

C. De carácter técnico

C.1.	Memoria de Métodos del servicio, con descripción detallada de:

- Acreditación de la solvencia y experiencia profesional y técnica en el sector del GNL del prestador del servicio que solicita la autorización comercial, con objeto de garantizar la solvencia y competencia necesaria para llevar a cabo las operaciones. La solvencia técnica también puede demostrarse a través de experiencia profesional y técnica de las empresas subcontratadas. En el supuesto de que los medios marítimos adscritos al servicio no fueran propiedad del solicitante, se aportarán los contratos de arrendamiento o fletamento correspondientes.

- Medios que se pondrán a disposición para el suministro en el puerto de XXXX, tanto si son propios como subcontratados, identificación y descripción de características principales.

- Plan de organización de los servicios en el que se describan las actividades que integran la prestación y se detallen la organización, procedimientos técnicos implicados y plan de respuesta a emergencias, en concreto lo siguiente:

  - Modalidad de prestación del servicio (STS) y tipo de autorización del servicio en el caso STS (con base en puerto o sin base en puerto)

  - Previsiones de actividad y tipos de buques a los que se prevé suministrar

  - Procedimientos. Incluirán una propuesta detallada de la operativa y de los medios materiales y humanos que intervienen en la misma. Incluirá la aproximación, amarre, conexión, documentación entre buques, suministro, desconexión y desabarloe.

C.2 Información relativa a toda la actividad durante la estancia en puerto (i.e. agentes consignatarios, operaciones de carga, necesidades de atraque y de almacenamiento de elementos auxiliares tales como pontonas o defensas, etc..).

C.3 Declaración responsable de adoptar los procedimientos y medidas establecidos y a cumplir los pactos y normas que, en relación con la seguridad y salud de los trabajadores, se implanten dentro de la zona portuaria.

- Sistemas de registro de las solicitudes, el desarrollo de las actividades, los incidentes y las reclamaciones de cada servicio.

- Certificación del sistema de gestión de la calidad y del medioambiente (para la calidad la ISO 9000, y para el medio ambiente la ISO 14001 o acreditaciones EMAS) o, en su defecto, compromiso de aportar dicha certificación en el plazo establecido en la Condición 6ª.

- Copia del seguro de responsabilidad civil del buque y del seguro de casco y máquinas (P&I).

- Plan para el vaciado de los depósitos/tanques del buque suministrador en caso de contingencia (incluir o suprimir por la Autoridad Portuaria).

- Procedimiento específico de remolque de emergencia del buque suministrador (incluir o suprimir por la Autoridad Portuaria).

D. De otro carácter

- Comunicaciones informativas relativas a la Ley Orgánica de Protección de Datos hechas a cada una de las personas físicas cuyos datos sean cedidos a la Autoridad Portuaria y firmadas individualmente por cada uno de los afectados.

- DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE VALIDACIÓN TÉCNICA DE SUMINISTRO STS

Para que pueda valorarse el otorgamiento de una validación técnica, el interesado deberá formular solicitud a la Autoridad Portuaria conforme al procedimiento del Anexo I-STS del presente PCP acompañada de la siguiente documentación:

- Escrito de solicitud, dirigido a la Autoridad Portuaria, firmado por el suministrador, en el que se aluda a la autorización (título habilitante) previa asociada y que incluya:

  - Titular de la autorización del servicio de suministro de GNL

  - Modalidad de suministro (STS)

  - Identificación del equipo suministrador y del/los tipos/s de buques receptores o a los buques receptores concretos a los que se pretende suministrar

  - Ubicaciones (muelles, terminales o fondeadero) en las que se pretende realizar el suministro

  - Estimación de operaciones anuales de suministro

Se indicará el nombre del representante con autorización de la persona física o jurídica, el NIF y domicilio.

- Para obtener los Informes preceptivos de la Capitanía Marítima, será necesario que el solicitante incluya además en su solicitud de validación técnica presentada a la Autoridad Portuaria la siguiente información:

B.1. Documentación a presentar para obtener el informe de idoneidad del buque suministrador

I.  Documentación de cada buque suministrador:

a.	Certificado de Registro del buque.

b.	Certificado de clase del buque.

c.	Certificados estatutarios del buque.

d.	DoC de la Compañía ISM.

e.	Exenciones, equivalencias o dispensas concedidas al buque   por la Administración del Estado de bandera.

II. Justificación de que la Compañía ISM dispone de domicilio en España o en el Espacio Económico Europeo, o en su defecto que aporte documento legal de representación con una persona física o jurídica en España o en el E.E.E.

III. El Resultado de la evaluación de riesgos HAZID/HAZOP llevada a cabo de la operación de suministro de combustible de GNL, que informa sobre la viabilidad del abastecimiento entre el buque suministrador y los distintos tipos de buques receptores, conforme a la norma ISO 18683 o a una alternativa que cuente con suficiente aceptación en el sector del suministro de metano líquido. Este HAZID/HAZOP no tiene en cuenta las especificidades de un puerto concreto; por tanto, podrá presentarse, siempre que sea suficiente para evaluar la viabilidad de los suministros a los distintos tipos de buques, el HAZID/HAZOP realizado a la salida del astillero o en otro puerto distinto de aquel para el que se solicita la autorización técnica.

IV. Información emitida por la compañía ISM donde se indique sucintamente las características del buque, su capacidad de carga y su capacidad de maniobra (descripción de los medios de propulsión y gobierno, y de las fuentes de energía que alimentan los propulsores, para determinar si son redundantes), pudiéndose incluir copia del “manoeuvring booklet” del buque.

V. 	Documento de aprobación para el instrumento de estabilidad de conformidad con el punto 2.2.6, del anexo al código IGC.

- Modelo de Joint Plan of Bunker Operations que cubre toda la información recogida en la bunker checklist de la IAPH.

- Plan de gestión del Boil-off que cubre todas las fases de las operaciones de suministro de combustible, así como las correspondientes a su estancia en puerto.

- Memoria que incluya una metodología de estudio de la viabilidad del amarre: presentando un ejemplo en aguas protegidas y otro en la zona de fondeo.

- Manual de mantenimiento del sistema de transferencia de GNL, al objeto de conocer los elementos que configuran el sistema de transferencia; dicho sistema cumplirá los requisitos del código IGC/IGF o los mencionados en el apartado 5.3 de la norma ISO 20519.

B.2 Documentación a presentar para obtener el informe de condiciones técnico-náuticas:

- Descripción de dimensiones y características técnicas del buque/s (i.e. Q-88).

- Identificación de los datos de contacto 24/7 del Designated Person Ashore (DPA) de la compañía ISM de suministro.

- Información emitida por la compañía ISM donde se indique su capacidad de maniobra (descripción de los medios de propulsión y gobierno, y de las fuentes de energía que alimentan los propulsores, para determinar si son redundantes), pudiéndose incluir copia del “manoeuvring booklet” del buque.

IV. Memoria descriptiva de los medios de amarre y las defensas instaladas.

V. El buque suministrador dispondrá procedimientos específicos ISM para hacer frente a las emergencias, adaptado al puerto donde presta el servicio. (Capitulo 8 Emergency preparedness del código ISM).

VI. Declaración responsable del DPA comunicando que las tripulaciones asignadas al buque suministrador  han recibido formación específica, de conformidad con lo establecido en la sección 18.7 del Código IGC y en la regla V/1-2 del Convenio STCW 2010, es decir: formación avanzada IGC para Capitán, oficiales y toda persona directamente responsable de las precauciones y manipulación del gas, y formación básica IGC para los tripulantes que tengan asignados cometidos y responsabilidades específicas relacionados con la carga o el equipo de carga.

VII. Organización de las guardias que cubra tanto las guardias de navegación   como las operativas en puerto.

C. Carta de adhesión a los Análisis de riesgos genéricos del puerto de XX realizados por la Autoridad Portuaria en fecha XX, donde el prestador confirma que ha revisado los Análisis de riesgos genéricos del puerto y los acepta. (incluir por la Autoridad Portuaria los datos de los análisis de riesgos (HAZID, ACR y EAC) realizados.

En caso de que la operativa de suministro de GNL a realizar no esté contemplada en los Análisis de riesgos genéricos existentes en el puerto, o bien se pretenda suministrar en una zona no contemplada en los Análisis genéricos, o en una zona vulnerable (por ejemplo, en zonas públicas), el prestador presentará análisis de riesgos (incluir o no HAZID, ACR y EAC por la Autoridad Portuaria) específicos para el estudio de la operativa concreta.

- Únicamente en caso de que la operación necesite que las distancias de seguridad sean inferiores a las establecidas por defecto en las Condiciones Técnicas (por ejemplo, cuando las distancias de seguridad por defecto interfieran con SIMOPS o afecten a una instalación, entre otras causas), presentación de un Estudio justificativo de distancias a considerar en la operación, acompañado de un análisis cuantitativo de riesgos (ACR) que usará como guía metodológica y referencia principal de frecuencias de fallo el manual BEVI 3.2, o última versión disponible en inglés del Purple Book.

- Planes de respuesta frente a emergencias, que deberán incluir el Plan de respuesta frente a emergencias de la operación de suministro para el control de riesgos y el listado de contactos para casos de emergencia. El alcance de este plan contemplará tanto la operación de suministro, así como toda la estancia en la zona de servicio portuaria de los medios utilizados. Para la modalidad de suministro STS con base en puerto este plan también incluirá el plan de respuesta frente a emergencias para el control de los riesgos durante la estancia del buque en los muelles designados, que contemplará la organización y las situaciones de respuesta ante emergencias.

- En caso de operaciones STS en el canal principal de navegación se incluirá un análisis passing ship del peor de los escenarios que se contemplen para el suministro de GNL. Para operaciones de suministro en el canal principal de navegación se presentan, a modo orientativo, los requisitos que deben tenerse en cuenta para realizar el análisis passing ship.

- Passing ship: el buque de mayor tamaño que puede navegar en las proximidades del STS (por ejemplo, Oasis of the Seas)

- Passing speed: 6 knots

- Condiciones meteorológicas: los límites operacionales del suministro de GNL

- Condiciones de contorno: Se tendrá en cuenta el escenario plausible de buques atracados en el contorno que puedan producir una reducción de la vía navegable o canal.

La Autoridad Portuaria confirmará los requisitos a tener en cuenta para la realización de este análisis passing ship.

La Autoridad Portuaria podrá requerir otra documentación adicional que considere necesaria para resolver la Validación Técnica.

(Para operaciones en plantas de regasificación la Autoridad Portuaria y/o la planta podrá requerir documentación técnica adicional para realizar la operación adicional a la requerida para la obtención de esta validación técnica.)

- DOCUMENTACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN PREVIA A CADA OPERACIÓN DE SUMINISTRO DE GNL

Antes de cada operación de suministro de combustible y conforme al procedimiento que se detalla en el Anexo I-STS, el prestador presentará con una antelación mínima de 24 horas, a la Autoridad Portuaria en calidad de ventanilla única, por correo electrónico (o a través del medio que la Autoridad Portuaria determine), con copia a la Capitanía Marítima, a la dirección de correo electrónico XXX (o a través del medio que la Capitanía Marítima determine), la información que a continuación se detalla:

  - Identificación del buque suministrador autorizado y el buque receptor.

  - Identificación y medios para contactar con el DPA de la compañía ISM del buque receptor.

  - Identificación del muelle, terminal o fondeadero del puerto donde se llevará a cabo el suministro.

  - El Joint Plan of Bunker Operations (JPBO) firmado por sendos capitanes, del buque suministrador y del buque receptor, con mención expresa a las posibles SIMOPS. En caso de suministro en una terminal, el JPBO deberá presentarse firmado en conformidad por el representante de la terminal.  El JPBO podrá cubrir toda la información recogida en la presente lista de documentación y en el correspondiente bunker checklist de IAPH.

  - Plan de abarloamiento/estudio de amarre que analice cuantitativamente la maniobra de abarloamiento con el buque receptor e incluya las condiciones límites de mar y meteorológicas.

  - Análisis de balance de la Gestión del vapor de Boil-off que elimine el riesgo de emisiones accidentales durante todas las fases de suministro en puerto.

  - Compromiso de la terminal de imponer las limitaciones en muelle relativas a los SIMOPS que se acuerden en el Joint Plan of Bunker Operations.

  - Identificación y medios para contactar (particularizar por la Autoridad Portuaria, en su caso, incluyendo los contactos de los COS, ROS, PIC -person in charge- o capitán del buque receptor).

  - Toneladas de combustible de GNL a suministrar; fecha y hora estimada de inicio y fin del suministro.

  - Plano esquemático de ubicación de los equipos de suministro y del buque receptor. (Elementos a incluir en el plano a particularizar por la Autoridad Portuaria:  distancias de seguridad, zonas de protección contra explosiones ATEX o EX, elementos del muelle o terminal próximos al punto de suministro, distancias derivadas del estudio EAC, isolíneas de riesgo individual aceptable derivadas del ACR, zona de exclusión marítima, firma del técnico responsable, escala e indicación del norte).

  - Procedimiento de comunicación en caso de emergencia entre el suministrador, buque receptor y terminal, en caso de que la operación se realice una zona concesionada. Se presentarán los métodos de contacto (números de teléfono, frecuencia VHF etc) y personas al cargo (COS, ROS, PIC, Capitán u oficial designado). El Coordinador de la operación de suministro, que debe estar familiarizado con el muelle o la terminal y con las operaciones que allí se realizan, puede pertenecer a la terminal, en caso de zonas concesionadas, o al consignatario del buque receptor. Será el encargado de activar el plan de respuesta frente a emergencias o de autoprotección de la operación y de dar aviso para la activación de los planes de autoprotección superiores (terminal, puerto, etc).

# ANEXO II MODALIDAD TTS: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

- DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE UNA AUTORIZACIÓN (TÍTULO HABILITANTE) DE SERVICIO COMERCIAL CONFORME AL ARTÍCULO 139 DEL TRLPEMM) – TTS/MTTS

Para que la Autoridad Portuaria resuelva sobre el otorgamiento de un título habilitante para la prestación del servicio objeto de este PCP, el interesado deberá formular una solicitud que contendrá los datos señalados en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e irá acompañada de la siguiente documentación:

A. De carácter administrativo

- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar del solicitante:

Si se trata de una persona física, documento nacional de identidad o, en el supuesto de ciudadanos extranjeros, el documento equivalente.

Las personas jurídicas mediante la presentación de la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que conste su objeto social, las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Cuando se trate de empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, la capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan en la normativa de desarrollo de la legislación de contratos del sector público. Los demás empresarios extranjeros, deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

Si los documentos aportados no están otorgados en España (por ser documentos que acrediten la existencia y personalidad de una entidad extranjera, su inscripción en el registro procedente, etc.), los mismos deben ir acompañados de traducción oficial al castellano realizada por un traductor jurado o a través de representaciones consulares o diplomáticas, y también deben ir acompañados de una certificación de autenticidad mediante copias legalizadas, por la representación diplomática correspondiente o mediante apostilla de La Haya.

- Documentos que acrediten la representación. Los que comparezcan o firmen solicitudes en nombre de otros, deberán presentar poder bastante al efecto, en su caso, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, acompañado del correspondiente certificado de su vigencia, y el documento nacional de identidad o, en el supuesto de ciudadanos extranjeros, el documento equivalente.

- Designación de un representante, con facultades suficientes y con oficina en XXXXX, a los efectos de establecer una comunicación regular con la Autoridad Portuaria.

- Sendas certificaciones acreditativas del cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal y laboral por la Administración Tributaria y de la Seguridad Social.

- Declaración responsable de cumplir y mantener a lo largo de la vigencia de la autorización, los requisitos y condiciones exigidas en el Reglamento UE 2017/352, el TRLPEMM, el PCP y en la autorización de servicio.

- Declaración responsable de disponer, y mantener a lo largo de la vigencia de la autorización, de los permisos, autorizaciones y licencias legalmente exigibles para el ejercicio de la actividad.

- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de la autorización concedida, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al solicitante. Los solicitantes españoles no deberán presentar tal declaración.

B. De carácter económico-financiero

- Declaración responsable de constituir, antes del inicio de la actividad, la garantía exigida en la Condición 8ª y de presentar la documentación acreditativa una vez constituida.

- Declaración responsable de contratar, antes del inicio de la actividad, un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos propios de la prestación del servicio por la cantidad mínima establecida en la Condición 6ª y de presentar la documentación acreditativa una vez contratado.

- Declaración responsable de presentar, antes del inicio de la actividad, la documentación acreditativa de disponer de la garantía financiera medioambiental que en su caso resulte. Esta garantía podrá estar incluida en el seguro de responsabilidad civil.

- Alta en el epígrafe de Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de obligados tributarios (modelo 036 o modelo 037).

C. De carácter técnico

C.1 Declaración responsable de adoptar los procedimientos y medidas establecidos y a cumplir los pactos y normas que, en relación con la seguridad y salud de los trabajadores, se implanten dentro de la zona portuaria.

C.2 Declaración responsable de conocer los procedimientos de la operación y de disponer de los medios humanos y materiales que se adscribirán al servicio, todo lo cual se detallará y evaluará en el trámite de obtención de la Validación técnica. En esta Declaración responsable, el solicitante incluirá expresamente que se compromete a comunicar a la mayor brevedad a la Autoridad Portuaria cualquier cambio sustancial en los procedimiento y medios autorizados en la Validación técnica.

C.3 Certificación del sistema de gestión de la calidad y del medioambiente (para la calidad la ISO 9000, y para el medio ambiente la ISO 14001 o acreditaciones EMAS) o, en su defecto, compromiso de aportar dicha certificación en el plazo establecido en la Condición 6ª.

D. De otro carácter

D.1 Comunicaciones informativas relativas a la Ley Orgánica de Protección de Datos hechas a cada una de las personas físicas cuyos datos sean cedidos a la Autoridad Portuaria y firmadas individualmente por cada uno de los afectados.

- DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE VALIDACIÓN TÉCNICA DE SUMINISTRO TTS/MTTS

Para que la Autoridad Portuaria resuelva sobre el otorgamiento de una validación técnica para la prestación del servicio conforme al procedimiento que se detalla en el Anexo I-TTS de este PCP, el interesado deberá formular una solicitud acompañada de la documentación que se detalla a continuación.

Se podrá tramitar en el mismo expediente la validación técnica de diversas tipologías de buques receptores, siempre que se presente la documentación específica para cada tipología de buques receptores (pasaje, transbordadores, portacontenedores, car carrier o RoRo, graneleros o buques de carga general o LoLo, petroleros o quimiqueros y otros).

El plazo del que dispone la Autoridad Portuaria para tramitar el expediente de validación técnica será de 15 días hábiles. Cabe resaltar que el expediente no se empezará a tramitar hasta que no se haya presentado toda la documentación listada especificada en este apartado.

- Escrito de solicitud, dirigido a la Autoridad Portuaria firmado por el suministrador, en el que se aluda a la autorización (título habilitante) previa asociada y que incluya:

- Titular de la autorización del servicio de suministro de GNL

- Modalidad de suministro (TTS)

- Tipo(s) de buque(s) receptores

- Lista completa actualizada del equipo suministrador principal (vehículos), indicando expresamente si es flota propia o de terceros. En el supuesto de que los medios materiales adscritos al servicio no fueran propiedad del solicitante, se presentarán los contratos de arrendamiento correspondientes.

Cualquier cambio en esta relación de medios materiales se notificará a la Autoridad Portuaria a la mayor brevedad, remitiéndose una versión actualizada de esta lista.

- Ubicaciones en las que se pretende realizar el suministro.

- Documentación técnica

- Memoria Técnica, que incluirá:

- Descripción general de la flota de vehículos y de los medios humanos adscritos.

- Procedimiento técnico-operativo.

- Estudio de compatibilidad entre suministrador y tipo(s) de buque(s) receptores.

- Documentación relativa a SIMOPS (operaciones simultáneas). En caso de que se prevea que puedan existir operaciones simultáneas (SIMOPS), documento explicativo o tabla breve que indique las SIMOPS previstas, tanto en los medios suministradores, en el buque receptor o en el muelle (o terminal, en caso de estar la zona concesionada) durante las operaciones de suministro de GNL;

- Certificación sistemas de gestión (ISO 9000 +ISO 14001)

- Documentación de seguridad

1.- Plan de Emergencia, Declaración Responsable de adhesión al Plan de Autoprotección (PAU) del puerto y listado de contactos para casos de emergencia

2.- Carta de adhesión a los análisis de riesgos genéricos del puerto de XXX realizados por la Autoridad Portuaria en fecha XX o en caso de que la operativa de suministro de GNL a realizar no esté contemplada en los Análisis de riesgos genéricos existentes en el puerto, o bien se pretenda suministrar en una zona vulnerable (por ejemplo, en zonas públicas), o bien el suministrador no se adhiera a los análisis de riesgos genéricos realizados por la Autoridad Portuaria, se presentarán análisis de riesgos (HAZID, ACR o EAC) específicos para el estudio de la operativa concreta.

3.- Planos de ubicación de equipos que contemple, distancias de Seguridad, zonas ATEX y rutas de escape. Únicamente en caso de que la operación necesite que las distancias de seguridad sean inferiores a las establecidas por defecto en las Condiciones Técnicas (por ejemplo, cuando las distancias de seguridad por defecto interfieran con SIMOPS o afecten a una instalación, entre otras causas), presentación de un Estudio justificativo de distancias a considerar en la operación, acompañado de un análisis cuantitativo de riesgos.

4.- Plan de Prevención de Riesgos Laborales conforme Ley 31/1995

Una vez obtenido el otorgamiento de validación técnica de operaciones conforme al presente apartado, cada operación individual exigirá la notificación a la Autoridad Portuaria mediante la presentación, con una antelación mínima de 24 horas, del formulario de «NOTIFICACIÓN DE SUMINISTRO DE GNL, BIO GNL Y e-GNL POR MEDIO DE CAMIÓN CISTERNA» contenido en el Anexo I, parte 1.a), de este PCP.

# ANEXO II MODALIDAD PTS: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

- DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE UNA AUTORIZACIÓN (TÍTULO HABILITANTE DE SERVICIO COMERCIAL CONFORME AL ARTÍCULO 139 DEL TRLPEMM)-PTS

Para que la Autoridad Portuaria resuelva sobre el otorgamiento de una autorización (título habilitante) para la prestación del servicio objeto de este PCP, el interesado deberá formular una solicitud que contendrá los datos señalados en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e irá acompañada de la siguiente documentación:

A. De carácter administrativo

A.1 Escrito de solicitud, dirigido a la Autoridad Portuaria de XXX, donde se indique la modalidad de suministro PTS, indicando el nombre de la persona física o jurídica, el NIF y domicilio.

A.2 Documentación acreditativa de la capacidad de obrar del solicitante:

Si se trata de una persona física, documento nacional de identidad o, en el supuesto de ciudadanos extranjeros, el documento equivalente.

Las personas jurídicas mediante la presentación de la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que conste su objeto social, las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Cuando se trate de empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, la capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan en la normativa de desarrollo de la legislación de contratos del sector público. Los demás empresarios extranjeros, deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

Si los documentos aportados no están otorgados en España (por ser documentos que acrediten la existencia y personalidad de una entidad extranjera, su inscripción en el registro procedente, etc.), los mismos deben ir acompañados de traducción oficial al castellano realizada por un traductor jurado o a través de representaciones consulares o diplomáticas, y también deben ir acompañados de una certificación de autenticidad mediante copias legalizadas, por la representación diplomática correspondiente o mediante apostilla de La Haya.

- Documentos que acrediten la representación. Los que comparezcan o firmen solicitudes en nombre de otros, deberán presentar poder bastante al efecto, en su caso, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, acompañado del correspondiente certificado de su vigencia, y el documento nacional de identidad o, en el supuesto de ciudadanos extranjeros, el documento equivalente.

- Designación de un representante, con facultades suficientes y con oficina en XXXXX, a los efectos de establecer una comunicación regular con la Autoridad Portuaria.

- Sendas certificaciones acreditativas del cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal y laboral por la Administración Tributaria y de la Seguridad Social.

- Declaración responsable de cumplir y mantener a lo largo de la vigencia de la autorización, los requisitos y condiciones exigidas en el Reglamento UE 2017/352, el TRLPEMM, el PCP y en la autorización de servicio.

- Declaración responsable de disponer, y mantener a lo largo de la vigencia de la autorización, de los permisos, autorizaciones y licencias legalmente exigibles para el ejercicio de la actividad.

- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de la autorización concedida, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al solicitante. Los solicitantes españoles no deberán presentar tal declaración.

B. De carácter económico-financiero

- Declaración responsable de constituir, antes del inicio de la actividad, la garantía exigida en la Condición 8ª y de presentar la documentación acreditativa una vez constituida.

- Declaración responsable de contratar, antes del inicio de la actividad, un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos propios de la prestación del servicio por la cantidad mínima establecida en la Condición 6ª y de presentar la documentación acreditativa una vez contratado.

- Declaración responsable de presentar, antes del inicio de la actividad, la documentación acreditativa de disponer de la garantía financiera medioambiental que en su caso resulte. Esta garantía podrá estar incluida en el seguro de responsabilidad civil.

- Alta en el epígrafe de Impuesto de Actividades Económicas (IAE) correspondiente y declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de obligados tributarios (modelo 036 o modelo 037).

C. De carácter técnico

- Declaración responsable de adoptar los procedimientos y medidas establecidos y a cumplir los pactos y normas que, en relación con la seguridad y salud de los trabajadores, se implanten dentro de la zona portuaria.

- Memoria de Métodos del servicio, con descripción detallada de:

- Acreditación de la solvencia y experiencia profesional y técnica en el sector del GNL del prestador del servicio que solicita la autorización comercial, con objeto de garantizar la solvencia y competencia necesaria para llevar a cabo las operaciones. La solvencia técnica también puede demostrarse a través de experiencia profesional y técnica de las empresas subcontratadas.

- Medios que se pondrán a disposición para el suministro en el puerto de XXXX, tanto si son propios como subcontratados. Se incluirá una memoria descriptiva de las instalaciones de suministro, con una relación de los equipos y sistemas principales y sus características y prestaciones.

- Plan de organización de los servicios en el que se describan las actividades que integran la prestación y se detallen la organización, procedimientos técnicos implicados y plan de respuesta a emergencias, en concreto lo siguiente:

  - Modalidad de prestación del servicio: PTS

  - Previsiones de actividad y buques a los que se prevé suministrar.

  - Procedimientos. Incluirán una propuesta detallada de la operativa y de los medios materiales y humanos que intervienen en la misma.

  - Aprovisionamiento. Descripción de las fuentes de suministro del gas natural licuado que se destinará a los repostajes a realizar desde las instalaciones.

  - Protección ambiental. Descripción de las medidas adoptadas para reducir el impacto ambiental de la instalación, destacando específicamente los medios disponibles para minimizar las emisiones de gas natural a la atmósfera ya sea de origen operativo o de emisiones fugitivas.

- Acreditación específica de disponer de los medios humanos y materiales que se adscribirán al servicio, que incluirá:

  - Proyecto constructivo de la instalación de suministro o, en su defecto, declaración responsable indicando que se presentará este proyecto constructivo ante la Autoridad Portuaria antes del inicio de la construcción, y no más tarde de dos años después del otorgamiento de la autorización (título habilitante).

  - Descripción de la organización y los medios humanos que se emplearán para la operación de la instalación de suministro.

  - Análisis de riesgos de la actividad o, en su defecto, declaración responsable indicando que se presentará el análisis de riesgos antes del inicio de la actividad. Conforme a lo indicado en la especificación técnica ISO TS 18683, las operaciones de repostaje de GNL a un buque que no realice otras operaciones simultáneas (SIMOPS) puede restringirse a un análisis cualitativo de riesgos, debiendo realizar un análisis cuantitativo de riesgos cuando existan SIMOPS. En cualquier caso, dentro del análisis de riesgos se incluirá un estudio para determinar la zona de seguridad a la que estará prohibido el acceso a personal ajeno, con los criterios establecidos en la norma ISO 20519.

- Los sistemas de registro de las solicitudes, el desarrollo de las actividades, los incidentes y las reclamaciones de cada servicio.

- Certificación del sistema de gestión de la calidad y del medioambiente (para la calidad la ISO 9000, y para el medio ambiente la ISO 14001 o acreditaciones EMAS) o, en su defecto, compromiso de aportar dicha certificación en el plazo establecido en la Condición 6ª.

D. De otro carácter

- Comunicaciones informativas relativas a la Ley Orgánica de Protección de Datos hechas a cada una de las personas físicas cuyos datos sean cedidos a la Autoridad Portuaria y firmadas individualmente por cada uno de los afectados.

- Declaración responsable de notificar a la Autoridad Portuaria cualquier modificación o circunstancia que afecte o pueda afectar al contenido de la documentación relacionada en los párrafos anteriores y se produzca con posterioridad a la solicitud y/o al otorgamiento de la autorización.

- DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE VALIDACIÓN TÉCNICA DE SUMINISTRO PTS

Para que la Autoridad Portuaria resuelva sobre el otorgamiento de una autorización técnica para la prestación del servicio objeto de este PCP, el interesado deberá formular una solicitud acompañada de la siguiente documentación:

- Escrito de solicitud, dirigido a la Autoridad Portuaria firmado por el suministrador, en el que se aluda a la autorización (título habilitante) previa asociada y que incluya:

  - Titular de la autorización del servicio de suministro de GNL

  - Modalidad de suministro (PTS)

  - Identificación del equipo suministrador y del/los tipo/s de buques receptores a los que se pretende suministrar

  - Ubicaciones en las que se pretende realizar el suministro

  - Operaciones previstas de suministro en un año, con indicación de fechas estimadas y cantidades a suministrar

Se indicará el nombre de la persona física o jurídica, el NIF y domicilio.

- Memoria técnica que incluya cualquier modificación o desviación a la Memoria de Métodos del servicio presentada para la obtención de la Autorización (Título Habilitante), en particular:

  - Procedimientos para llevar a cabo el servicio de repostaje de combustible.

  - Listado de contactos para casos de emergencia.

  - Declaración responsable de llevar a cabo todas las actividades de mantenimiento establecidas por los fabricantes o la reglamentación para los equipos y sistemas de la instalación de suministro de GNL.

- Carta de adhesión a los análisis de riesgos genéricos del puerto de XX realizados por la Autoridad Portuaria en fecha XX, o declaración responsable indicando que los análisis de riesgos incluidos en la solicitud de Autorización (Título Habilitante) están en vigor para las operaciones de repostaje objeto de la solicitud de autorización técnica (incluir los datos de los análisis de riesgos realizados. Se citan tres ejemplos):

  - Estudio cualitativo de riesgos HAZID según el apartado 7 de la especificación técnica ISO TS 18683.

  - Estudio de Análisis de Consecuencias (EAC) según Art. 2.3.2 del Real Decreto 1196/2003. Todo ello para establecer las zonas de planificación en caso de escape (zona de efecto dominó, zona de intervención y zona de alerta).

  - Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR). Para el desarrollo del ACR, se usará como guía metodológica y referencia principal de frecuencias de fallo el manual BEVI 3.2, o última versión disponible en inglés del Purple Book.). Será necesario si el buque tiene previsto realizar operaciones simultáneas SIMOPS.

En caso de que la operativa de suministro de GNL a realizar no esté contemplada en los Análisis de riesgos genéricos existentes en el puerto o en los análisis de riesgos incluidos en la solicitud de Autorización (Título Habilitante), o bien el suministrador no se adhiera a los análisis de riesgos genéricos realizados, se presentarán análisis de riesgos (HAZID, ACR y EAC) específicos para el estudio de la operativa concreta.

- Únicamente en caso de que la operación necesite que las distancias de seguridad sean inferiores a las establecidas por defecto en las Condiciones Técnicas (por ejemplo, cuando las distancias de seguridad por defecto interfieran con SIMOPS o afecten a una instalación, entre otras causas), presentación de un Estudio justificativo de distancias a considerar en la operación, acompañado de un análisis cuantitativo de riesgos (ACR) que usará como guía metodológica y referencia principal de frecuencias de fallo el manual BEVI 3.2, o última versión disponible en inglés del Purple Book.

- Estudio de compatibilidad entre suministrador y tipos de buques receptores. Se incluirá una descripción de los acoples a utilizar y su compatibilidad con los acoples del buque receptor e indicará la necesidad, o no, de uso de adaptadores, así como sus características

- Plan de gestión del boil off, tanto en los tanques del suministrador como en los del/los buques receptores, si difiere de lo establecido en la documentación asociada a la Autorización (Título Habilitante).

- Planes de respuesta a emergencias, que deberán incluir:

  - Plan de autoprotección de la operación de suministro para el control de riesgos. El alcance de este plan contemplará tanto la operación de suministro, así como toda la estancia en la zona de servicio portuaria de los medios utilizados. Este PAU debería integrarse en el PAU del puerto.

  - En caso de que la operativa de suministro de GNL se realice en una zona concesionada o terminal, se deberá presentar una carta firmada por un representante de esta concesión o terminal en la que dé el visto bueno a la realización de operativas de suministro de GNL en los muelles adyacentes a su concesión o terminal. En caso de que el muelle no esté concesionado, el consignatario del buque receptor presentará esta carta de visto bueno a la realización de operativas de suministro de GNL y a la aceptación de la realización de las funciones de COS por parte del consignatario.

La Autoridad Portuaria podrá requerir otra documentación adicional que considere necesaria para resolver la autorización técnica.

Para las operaciones que se realicen en plantas de regasificación, la Autoridad Portuaria y/o la planta podrá requerir documentación técnica adicional que considere necesaria para realizar la operación independientemente de la requerida para obtención de esta autorización técnica.

- Habilitación de buques receptores y ubicaciones

- Plano de ubicación de los equipos de suministro y del buque receptor, si difieren de la documentación presentada con la solicitud de Autorización (Título Habilitante). Se presentarán planos detallados de la zona de ubicación del suministro de GNL, que incluirán los elementos del muelle o de la terminal próximos al punto de suministro, así como se señalarán claramente las distancias derivadas del estudio EAC (zona de efecto dominó, zona de intervención y zona de alerta), las isolíneas de riesgo individual aceptable (10-6 y 10-5) derivadas del ACR, las distancias de seguridad y las zonas de protección contra explosiones ATEX o EX. Se grafiarán las medidas de prevención ubicadas en el muelle, los vallados de seguridad, los elementos de protección contra choques, los elementos de extinción de incendios o las rutas de escape de vehículos y del personal portuario en caso de emergencia. Estos planos dispondrán de cajetín con la firma del técnico responsable, escala e indicación del norte.

- Procedimiento de comunicación en caso de emergencia entre el suministrador, buque receptor y terminal, en caso de que la operación se realice una zona concesionada. Se presentarán los métodos de contacto (números de teléfono, frecuencia VHF etc) y personas al cargo (COS, ROS, Capitán u oficial designado). El Coordinador de la operación de suministro (COS), que debe estar familiarizado con el muelle o la terminal y con las operaciones que allí se realizan, puede pertenecer a la terminal, en caso de zonas concesionadas, o al consignatario del buque receptor. Será el encargado de activar el plan de autoprotección de la operación, o según esté dispuesto en dicho plan y de dar aviso para la activación de los PAU superiores (terminal, puerto etc).

- Contacto del Designated Person ashore (DPA) del buque receptor, persona responsable de la seguridad del buque receptor según su Sistema de Gestión de la Seguridad (ISM).

- SIMOPS: En caso de que existan operaciones simultáneas (SIMOPS), documento explicativo o tabla breve que indique las SIMOPS previstas, tanto en los medios suministradores, en el buque receptor o en el muelle (o terminal, en caso de estar la zona concesionada) durante la operación de suministro de GNL; la distancia aproximada de estas SIMOPS al punto de suministro (bunker station), así como las medidas adicionales aplicadas para mitigar el riesgo, tanto en el buque suministrador, en el buque receptor, así como en el muelle. A modo de ejemplo sobre el tipo de información que se solicita, estas medidas adicionales para mitigar el riesgo pueden ser prohibir la presencia de pasaje en las cubiertas situadas sobre la zona de suministro, prohibir la descarga de vehículos pesados hasta que no finalice la operación de suministro, cierre de conductos de ventilación situados en la zona de seguridad o medidas de vigilancia y control del pasaje, entre otros muchos ejemplos.

- Declaración responsable firmada por el DPA de la empresa ISM doc holder del buque receptor indicando que se mantienen en vigor los siguientes certificados:

  - Certificado de Clase de los buques receptores.

  - Certificado del Sistema de Gestión de la Seguridad (ISM) de los buques receptores.

  - Los buques receptores de pasaje deberán cumplir con la parte G del Capítulo II-1 del Convenio SOLAS, lo cual debe quedar reflejado en la casilla correspondiente de sus respectivos Certificados Internacionales de Seguridad de Buques de Pasaje.

  - Los buques receptores que sean Naves de Gran Velocidad cumplirán con la parte G del Capítulo II-1 del Convenio SOLAS, es decir, deberá cumplir con lo prescrito en el Código IGF, lo cual deberá quedar acreditado mediante un escrito oficial de la Administración de bandera.

  - Los buques receptores de carga deberán cumplir con la parte G del Capítulo II-1 del Convenio SOLAS, lo cual debe quedar reflejado en la casilla correspondiente de sus respectivos Certificados Internacionales de Seguridad de Buques de Carga.

- Certificados conforme la tripulación de los buques receptores ha recibido formación específica, de conformidad con lo establecido en la Parte D del Código IGF y en la regla V/3 del Convenio STCW, es decir, formación avanzada IGF para Capitán, oficiales de máquinas y toda persona directamente responsable de las precauciones y utilización del gas, y formación básica IGF para los tripulantes encargados de cometidos específicos de seguridad vinculados a las precauciones debidas al gas, su utilización o respuesta en caso de emergencia.